# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示版）

项目名称：实体瘤CART细胞小试技术改造项目

建设单位（盖章）：江苏艾洛特医药研究院有限公司

编制日期：二〇二四年八月

中华人民共和国环境保护部制

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 实体瘤CART细胞小试技术改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-320115-89-02-843216 |  |  |
| 建设单位联系人 | / | 联系方式 | / |
| 建设地点 | 江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号 |  |  |
| 地理坐标 | 118度53分28.743秒E，31度57分3.844秒N |  |  |
| 国民经济 行业类别 | M7340医学研究和试验发展 | 建设项目 行业类别 | 四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地－其他； |
| 建设性质 | 新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南京市江宁区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 江宁审批投备〔2023〕458号 |
| 总投资（万元） | 150 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 20 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地面积（m2） | 220（在现有厂房内） |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》 审查机关：/ 审查文件名称及文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）环境影响报告书》 审查机关：中华人民共和国生态环境部 审查文件名称及文号：环审[2022]46号 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与规划相符性分析 （1）产业发展规划 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）》，江宁经济技术开发区规划范围：东至青龙山-大连山，东南至汤铜公路，南至禄口新城、城市三环，西至吉山及吉山水库，和牛首山、祖堂山沿线，北至秦淮新河、东山老城和上坊地区，规划总面积348.7平方公里。 规划期限：2020—2035年，其中规划近期至2025年，远期至2035年。 产业发展方向：淳化－湖熟片区的主导产业方向：生物医药、新能源、高端装备制造、节能环保和新材料等，重点发展：生物药（抗体药物、抗体偶连药物（ADC）、全新结构蛋白及多肽药物、融合蛋白、多肽药物、核酸药物及系统靶点药物等）、新型化药（新机制、新靶点、新结构，新剂型、药物缓控释技术、给药新技术等）、细胞与基因治疗（基因工程药物、以CAR-T技术为代表的免疫细胞治疗、干细胞药物、基因检测、基因编辑等）、新型疫苗（单位疫苗、合成肽疫苗、抗体疫苗、基因工程疫苗、核酸疫苗等）、研发服务外包与生产（临床前CRO、临床CRO，高端制剂研发与生产外包、CDMO等）、高端医疗器械（影像设备、介入器械、医疗机器人、NGS设备、体外诊断仪器与设备、高值耗材、人工器官、手术精准定位与导航系统、高值耗材、放疗设备、维纳医疗器械、慢病管理、医疗大数据AI、分子诊断等）；其他产业（再生医学、合成生物学、生物信息学前沿技术、精准医疗、人工智能等）、产业配套等。 本项目位于江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号现有厂房内，属于江宁经济技术开发区淳化-湖熟片区，项目主要从事实体瘤CART细胞科研研究，属于M7340医学研究和试验发展行业，对照江宁经济技术开发区生态环境准入清单，本项目属于其中生物药研发行业，符合江宁经济技术开发区产业发展规划。本项目与园区准入条件对照分析情况见下表： 表1-1本项目与园区产业准入条件相符性分析 产业片区名称; 准入类别; 要求; 本项目情况. 淳化湖熟片区; 主导产业发展方向; 生物医药、新能源、高端装备制造、节能环保和新材料等; 本项目从事实体瘤CART细胞科研研究，属于M7340医学研究和试验发展行业，属于江宁经济技术开发区生态环境准入清单鼓励类产业中的生物药研发行业。. 重点发展; 生物医药：生物药(抗体药物、抗体偶连药物(ADC)、全新结构蛋白及多肽药物、融合蛋白、多肽药物、核酸药物及系统靶点药 物等)、新型化药(新机制、新靶点、新结构，新剂型、药物缓控释技术、给药新技术等)、细胞与基因治疗(基因工程药物、以CAR-T技术为代表的免疫细胞治疗、干细胞药物、基因检测、基因编辑等)、新型疫苗(单位疫苗、合成肽疫苗、抗体疫苗、基因工程疫苗、核酸疫苗等)、研发服务外包与生产(临床前CRO、临床CRO，高端制剂研发与生产外包、CDMO等)、高端医疗器械（影像设备、植介入器械、医疗机器人、NGS设备、体外诊断仪器与设备、高值耗材、人工器官、手术精准定位于导航系统、高值耗材、放疗设备、维纳医疗器械、慢病管理、医疗大数据AI、分子诊断等）；其他产业（再生医学、合成生物学、生物信息学与大数据前沿技术、精准医疗、人工智能等）、研发服务外包等； 新能源：光伏产业加快产业链下游产业发展。风电产业鼓励大型高效风电机组和关键零部件。 节能环保和新材料：重点开发非金属陶瓷变压器、陶瓷永久电机、高低压潜水电机、小型绕组永磁耦合调速器、无刷永磁耦合重载软起动器等环保装备。 新材料：依托现有产业基础，引进培育一批龙头骨干企业，加强与国际一流高校院所合作，推动关键核心技术攻关。鼓励发展生 物相容材料、化合物半导体、纳米金属材料、增材制造、先进陶瓷等方向。. 限制、禁止发展产业清单; (1)生物医药产业：落实《南京市“三线一单”生态环 境分区管控实施方案》(2020年12月18日)管控要求：“禁止引入病毒疫苗类研发项目；使用传染性或潜在传染性材料的实验室；P3、P4生物安全实验室；进行动物性实验；手工胶囊、软木塞烫蜡包装药品等项目。生产类项目禁止引入原药类、发酵类生产项目”。开发区应做好与南京市“三线一单”动态更新的衔接工作，完善开发区生态环境准入要求。 (2)新材料：禁止新引入化工新材料项目。 (3)新能源产业：禁止引进污染严重的太阳能光伏产业上游企业(单晶、多晶硅棒生产)。 (4)禁止新(扩)建电镀项目，确属工艺需要、不能剥离电镀工序的项目，需由环保部门会同经济主管部门组织专家技术论证，通过专家论证同意后方可审批建设。 (5)禁止新(扩)建酿造、制革等水污染重的项目，禁止新(扩)建工业生产废水排水量大于1000吨/日的项目。 (6)禁止新(扩)建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。 (7)禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。 (8)禁止引入燃用高污染燃料的项目和设施。. 2）用地相符性分析 根据江宁经济技术开发区总体发展规划（2020—2035年）近期、远期土地利用规划图及建设单位提供的不动产权证，本项目所在地块用地规划为一类工业用地，本项目属于M7340医学研究和试验发展行业，符合所在地块用地规划要求。江宁经济技术开发区近期土地利用规划图见附图5，江宁经济技术开发区远期土地利用规划图见附图6。 2、与开发区生态环境准入清单相符性分析 本项目与开发区生态环境准入清单相符性分析见下表： 表1-2本项目与开发区生态环境准入清单相符性分析 清单类型; 准入条件; 本项目情况. 环境准入基本要求; （1）引进的项目需符合国家和地方产业政策，积极引进鼓励类项目，优先引进上下游产业协同发展的项目。 （2）引进的项目生产工艺、装备技术、清洁生产水平等应达到同行业先进水平，优先引进资源能源消耗小、污染物排放少、产品附加值高的工艺技术、产品或项目。 （2）引进的项目必须具备完善、有效的“三废”治理措施，能够实现废水、废气等污染物的稳定达标排放，保障区域环境功能区达标。 （3）强化污染物排放强度指标约束，引进的项目污染物排放总量必须在基地允许排放总量范围内。; 本项目属于M7340医学研究和试验发展行业，符合相关国家和地方产业政策；清洁生产水平达到同行业先进水平，项目营运期三废均得到妥善处理，对区域环境影响较小；项目已落实污染物总量平衡指标。. 空间布局约束; （1）邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库。 （2）邻近重要湿地等生态红线区域的工业用地，加强入区企业跑冒滴漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域。 （3）符合本次评价提出的生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线相对应的管控要求。; 本项目周边500米范围内无居民区，距离生活区较远，距离最近生态空间管控区域大连山－青龙山水源涵养区约850m，项目废水不会排入该敏感区域，项目符合“三线一单管控要求”。. 污染物排放管控; 2025年，开发区工业废水污染物（外排量）：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷不得超过4414.52吨/年、434.43吨/年、1692.94吨/年、69.99吨/年； 开发区大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs排放量不得超过385.048吨/年、1217.047吨/年、209.44吨/年、467.798吨/年。 2035年，开发区工业废水污染物（外排量）：化学需氧量、氨氮、总氮、总磷不得超过4169.46吨/年、324.71吨/年、1950.43吨/年、66.80吨/年； 开发区大气污染物：二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs排放量不得超过387.644吨/年、1221.512吨/年、213.394吨/年、475.388吨/年。; 本项目排放主要污染物在开发区范围内平衡。. 环境风险防控; 建立区域监测预警系统，建立省市县上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联防联控。生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求编制环境风险应急预案，防止发生环境污染事故。; 本项目后续将加强企业风险管理，防止发生环境污染事故。依法完善突发环境事件应急预案等手续。. 资源开发利用要求; 水资源利用总量要求： 到2035年，开发区用水总量不得超过89.54万m3/d。单位工业增加值新鲜水耗不高于1.80 立方米/万元，工业用水重复利用率达到85%。能源利用总量及效率要求： 到2035年，单位工业增加值综合能耗不高于0.05吨标煤/万元。土地资源利用总量要求： 到2035年，开发区城市建设用地应不突破193.93km2，工业用地不突破43.67km2。禁燃区要求： 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 本项目营运期用水、用电量较小，满足开发区水资源、能源利用总量控制要求。项目利用现有厂房进行建设，不新增工业用地，项目使用能源为电能，不使用煤炭等高污染燃料。. 根据上表分析，本项目建设符合江宁经济技术开发区生态环境准入要求。 3、与开发区规划环评及审查意见相符性分析 本项目与江宁经济技术开发区规划环评审查意见相符性分析见下表： 表1-3与江宁经济技术开发区规划环评审查意见相符性分析表 序号; 要求; 符合性分析; 相符性. 1; 开发区定位为国际性科技创新先行区、制造业高质量发展示范区、江苏国际航空枢纽核心区、南京主城南部中心标志区、江宁生态人文融合活力区；总体空间结构为：“1核2元、2轴连心、3楔2廊、分片统筹”；制造业分布主要集中在三大片区，包括江南主城东山片区、淳化－湖熟片区、禄口空港片区三大片区。淳化－湖熟片区的主导产业方向：生物医药、新能源、高端装备制造、节能环保和新材料等。; 本项目位于淳化-湖熟片区，不属于开发区限制、禁止发展产业，属于可以进入项目。; 符合. 2; 坚持绿色发展和协调发展理念，加强《规划》引导。落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、集约高效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。; 本项目所在地为工业用地，符合土地利用现状以及近期国土空间规划，满足“三线一单”生态环境分区管控准入要求。; 符合. 3; 根据国家及地方碳达峰行动方案和节能减排工作要求，推进经开区绿色低碳转型发展。优化产业结构、能源结构、交通运输结构等规划内容，促进实现减污降碳协同增效目标。; 本项目落实节水、节电、节气各项措施，节能减排，促进实现减污降碳协同增效目标。; 符合. 4; 着力推动经开区产业结构调整和转型升级。从区域环境质量改善和环境风险防范角度，统筹优化北片区产业定位和发展规模；优化东山片区产业布局及用地布局，限制上海大众、卫岗乳业发展规模，推进产业升级和环保措施提标改造。加快推进实施“优二进三”试点片区企业，以及百家湖、九龙湖片区用地效率低企业搬迁或转型升级工作，加快落实南京美星鹏科技实业有限公司、南京海欣丽宁长毛绒有限公司等企业的相关管控要求，促进经开区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目符合开发区产业定位，不属于禁止引入的项目，不属于上述应限制发展和搬迁或转型企业。; 符合. 5; 严格空间管控，优化空间布局。做好《规划》控制和生态隔离带建设，加强对经开区内森林公园、地质公园等生态敏感区的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。取消南京大塘金省级森林公园、牛首一祖堂风景名胜区、江宁方山省级森林公园和汤山一方山国家地质公园等生态保护红线和生态空间管控区域内不符合管控要求的规划建设安排。; 本项目距最近大连山－青龙山水源涵养区约850m，项目占地范围内不涉及生态空间管控区域。; 符合. 6; 严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家和江苏省关于大气、水、土壤污染防治和江苏省、南京市“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定经开区污染减排和环境综合治理方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。; 本项目产生的废水、废气污染物均得到妥善处置，均已取得总量指标。主要污染物排放总量在江宁开发区内平衡。; 符合. 7; 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。在衔接区域“三线一单”生态环境分区管控要求的前提下，落实《报告书》提出的各片区生态环境准入要求，禁止与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区。执行最严格的行业废水、废气排放控制要求，引进项目的生产工艺和设备、资源能源利用效率、污染治理等均需达到同行业国际先进水平，现有企业不断提高清洁生产和污染治理水平，持续降低污染物排放量。; 本项目符合区域“三线一单”生态环境分区管控及开发区生态环境准入要求，项目营运期废气、废水污染物排放量很少，排污负荷不大。; 符合. 8; 健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监测体系，根据监测结果适时优化《规划》；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目将积极做好环境保护规划，建立健全的环境风险防范体系，根据相关法律法规制定突发环境应急预案，并与上级应急预案衔接。; 符合. 根据上表分析，本项目符合江宁经济技术开发区规划环评审查意见要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于“M7340医学研究和试验发展”。本项目与相关产业政策符合性分析见下表： 表1-4相关产业政策符合性分析 序号; 政策名称; 本项目情况; 相符性. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 本项目不属于其中限制类和淘汰类; 符合要求. 2; 《环境保护综合名录（2021年版）》; 本项目产品不属于“两高”产品名录; 符合要求. 3; 《禁止用地项目目录（2012年本）》; 本项目不属于其中禁止用地项目。; 符合要求. 4; 《限制用地项目目录（2012年本）》; 本项目不属于其中限制用地项目。; 符合要求. 5; 《江苏省禁止用地项目目录》（2013年本）; 本项目不属于其中禁止用地项目。; 符合要求. 6; 《江苏省限制用地项目目录》（2013年本）; 本项目不属于其中限制用地项目。; 符合要求. 7; 备案情况; 该项目于2023年8月14日获得南京市江宁区行政审批局备案，备案证号：江宁审批投备〔2023〕458号，项目代码2208-320115-89-02-843216。; 已取得备案证. 根据上表分析，本项目符合国家及地方产业政策要求。 2、“三线一单相符性分析” （1）生态保护红线相符性 对照《自然资源部办公厅关于北京等省（区、市）启用“三区三线”划定成果作为报批建设项目用地用海依据的函》（自然资办函〔2022〕2207号）、南京市“三区三线”划定成果、《南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案》《江苏省自然资源厅关于南京市江宁区2023年度生态空间管控区调整方案的复函》（江苏自然资函〔2023〕1058号），距离本项目最近的生态保护红线为江苏江宁汤山方山国家地质公园，本项目距其边界约4.5km，距离本项目最近的生态空间管控区域为大连山－青龙山水源涵养区，本项目距离其边界约0.85km。本项目与周边生态红线位置关系见下表： 表1-5本项目与生态空间管控区域关系表 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 距离方位km. 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 江苏江宁汤山方山国家地质公园; 湿地公园的湿地保育区和恢复重建区; 定的范围，含地质遗迹保护区、生态保护区、地质遗迹景观一级保护区及郁闭度较好的林地等。包括三部分：一是北部地块，东至春湖路；南距坟孟公路约200米；西界地理坐标为118° 59'51.72"E，32°4'41.18"N；北至湖圣路。二是中部地块，东至S337省道；南至沪宁高速公路；西界地理坐标为118°59'36"E，32°3'38"N；北界地理坐标为119°2'52.36"E，32°5'6.27"N；包括技校路与锁石村之间的林地，其范围为：东至技校路；西至江宁区界；至沪宁高速；北界地理坐标为118°58'33.35"E，32°4'25.54"N。三是南部地块，东界地理坐标为119°3'1.41"E，32°3'21.97"N；南界地理坐标为119°0 '38.61"E，32°2'31.07"N；西界地理坐标为119°0'27.87"E，32°2'36.35"N；北界距道路X302约150米; 江苏江宁汤山方山国家地质公园规划确定的范围中，除国家级生态保护红线以外的区域; 10.08; 19.07; 29.15; SW 4.5. 大连山－青龙山水源涵养区; 水源涵养; /; 含青龙山、豹山、小龙山、天宝山、荆山等郁闭度较高的林地及佘山水库、横山水库、龙尚湖等水库。具体坐标为：118°53′31.14″E至119°1'17.35''E，31°56'48.83''N至32°3'41''N; /; 70.71; 70.71; NE 0.85. 本项目占地范围内不涉及国家级生态保护红线和生态空间管控区域，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域属于环境空气质量不达标区，超标因子为O3，为了实现大气污染物减排，促进环境空气质量持续改善，江宁区人民政府贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（江苏省委办公厅2022年1月24日）、《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（南京市委办公厅2022年3月16日），紧盯环境空气质量改善目标任务，以减碳和治污协同推进、PM2.5和O3协同防控、VOCs和NOx协同治理为主线，全面开展大气污染防治攻坚。通过采取上述措施，南京市环境空气质量状况可以得到持续改善。根据引用的环境空气质量监测报告，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定值，氯化氢浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考值。根据《2023年南京市生态环境状况公报》，项目所在区域地表水环境和声环境质量良好。 本项目营运期废气、废水产生量较少，均能达标排放，经合理布局、隔声减振等措施后，厂界环境噪声排放可达标，产生的各类固体废物均得到有效处理，不会突破环境质量底线。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上限 本项目用水来自市政自来水管网，用电市政电网供给，用水、用电量较小，不会突破区域资源利用上限要求。 （4）环境准入负面清单 本项目与环境准入负面清单相符性分析见下表： 表1-6本项目与环境准入负面清单相符性分析表 序号; 负面清单名称; 本项目情况; 相符性. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 本项目不在该负面清单中; 相符. 2; 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）; 本项目不在该负面清单中; 相符. 3; 《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）〉江苏省实施细则》; 本项目不在该负面清单中; 相符. 4; 江宁经济技术开发区生态环境准入清单; 本项目不属于其中禁止和限制类项目; 相符. 根据上表分析，本项目不属于环境准入负面清单中项目。 综上分析，本项目符合“三线一单”管控要求。 3、与江苏省生态环境分区管控总体要求相符性分析 本项目与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析见下表： 表1-7本项目与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析表 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 空间布局 约束; 1．按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《关于进一步加强生态保护红线监督管理的通知》（苏自然函〔2023〕880号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。 2．牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。 3．大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。 4．全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。 5．对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 1、本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，占地范围内不涉及国家级生态保护红线和江苏省生态空间管控区域； 2、本项目距离长江岸线约19km，不再需要重点保护的岸线、河段和区域范围内； 3、本项目不属于化工项目； 4、本项目不属于工业行业 5、本项目用地范围内不涉及生态保护红线和相关法定保护区。; 相符. 污染物排放管控; 1．坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。 2．2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控。; 1、本项目排放主要污染物在江宁经济技术开发区范围内平衡，项目使用电能等清洁能源，不属于高耗能行业。. 环境风险防控; 1．强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。 2．强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复。 3．强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系。 4．强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控。; 1、本项目评价范围内不涉及饮用水水源保护区； 2、本项目不属于化工行业； 3、本项目建成后严格落实应急管理要求，储备充足的应急物资；; 相符. 资源利用效率要求; 1．水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625。 2．土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩。 3．禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源。; 1、本项目用水量较小； 2、本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地。 3、本项目使用能源主要为电能，不燃用高污染燃料。; 相符. 本项目位于江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号，属于长江流域，与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析见下表： 表1-8本项目与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析表 管控类别; 重点管控要求; 本项目情况; 相符性. 长江流域. 空间布局 约束; 1．始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。 2．加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 3．禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。 4．强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015—2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017—2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。 5．禁止新建独立焦化项目。; 本项目利用现有厂房进行建设，不新增用地，项目用地范围内不涉及生态保护红线和永久基本农田；本项目不属于化工行业，不涉及危化品码头建设，亦不属于过江通道和焦化项目。; 相符. 污染物排放管控; 1．根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。 2．全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本项目营运期废水接管到科学园污水处理厂集中处理，落实总量控制指标，项目不设置单独排污口。; 相符. 环境风险防控; 1．防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。 2．加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 本项目不属于文件所述重点项目，不涉及饮用水水源保护区。; 相符. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工、尾矿库项目。; 相符. 综上分析，本项目符合江苏省生态环境分区管控总体要求。 4、与《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析 本项目位于江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号，在南京江宁经济技术开发区范围内，根据《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》，本项目所在区域属于重点管控单元，本项目与南京市江宁区重点管控单元（南京江宁经济技术开发区）生态环境准入清单的相符性分析见下表： 表1-9与南京江宁经济技术开发区生态环境准入清单相符性分析 管控类别; 项目管控; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; （1）执行规划和规划环评及其审查意见相关要求。 （2）优先引入：生物医药、新能源、节能环保、新材料、智能电网、绿色智能汽车、新一代信息技术、高端智能制造装备、轨道交通产业、航空制造及临空高科技产业。 （3）禁止引入： 总体：新（扩）建酿造、制革等水污染重的项目，新（扩）建工业生产废水排水量大于1000吨／日的项目；新（扩）建排放含汞、砷、镉、铬、铅等重金属以及持久性有机污染物的工业项目。 生物医药产业：化学原药合成生产等重污染及风险较大的项目；采用珍稀动植物生产中成药项目；建设使用P3、P4实验室（除符合国家生物安全实验室体系规划的项目）。 新材料产业：新增化工新材料项目。 新能源产业：污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产）。 智能电网产业：含铅焊接工艺项目。 绿色智能汽车：4档以下机械式车用自动变速箱。 （4）邻近生活区的工业用地，禁止引进废气污染物排放量大、无组织污染严重的项目，距离居住用地100m范围内不布置含喷涂、酸洗等排放异味气体的生产工序和危化品仓库。; 本项目建设符合开发区规划和规划环评及其审查意见相关要求；项目不属于开发区禁止引入产业，属于可以入驻产业；项目不含喷涂、酸洗等有异味工艺，且距离居住用地较远，符合要求。; 相符. 污染物排放管控; （1）严格实施主要污染物总量控制，采取有效措施，持续减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）有序推进工业园区开展限值限量管理，实现污染物排放浓度和总量“双控”。 （3）加强绿色智能汽车产业、电子信息产业、橡胶和塑料制品业以及装备制造业（含高端装备制造）的非甲烷总烃排放控制。 （4）严格执行重金属污染物排放管控要求。; 本项目排放主要污染物在江宁经济技术开发区平衡，项目不排放重金属污染物。; 相符. 环境风险防控; （1）建设突发水污染事件应急防控体系，完善“企业－公共管网－区内水体”水污染三级防控基础设施建设。 （2）建立监测应急体系，建设省市区上下联动、区域之间左右联动等联动应急响应体系，实行联动防控。 （3）生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案。 （4）加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。 （5）邻近重要湿地等生态红线区域的工业用地，加强入区企业跑冒滴漏管理，设置符合规范的事故应急池，确保企业废水不排入上述敏感区域。; 本项目建成后建设单位按相关法律法规要求制定环境风险防范措施，落实突发环境事件应急预案，项目距离重要湿地等生态红线区域较远。; 相符. 资源利用效率要求; （1）引进项目的生产工艺、设备、能耗、污染物排放、资源利用等达到同行业先进水平。 （2）执行国家和省能耗及水耗限额标准。 （3）强化企业清洁生产改造，推进节水型企业、节水型园区建设，提高资源能源利用效率。 （4）禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 到同行业先进水平，项目使用能源为电能，不使用煤炭等高污染燃料。; 相符. 5、与其他相关政策相符性分析 本项目与其他环境保护法律法规、政策相符性分析见下表： 表1-10本项目与其他环境保护法律法规、政策相符性分析表 政策名称; 要求; 本项目情况; 相符性. 关于印发《重点行业挥发性有机物污染综合治理方案》的通知（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。（二）全面加强无组织排放控制。通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。（三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理。; 本项目生产中不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂的使用，运营期产生的非甲烷总烃经通风橱收集+二级活性炭吸附处理后排放。; 符合. 关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》的通知（苏环办〔2014〕128号）; （一）所有产生有机废气污染的企业，应优先采用环保型原辅料、生产工艺和装备，对相应生产单元或设施进行密闭，从源头控制VOCs的产生，减少废气污染物排放。（二）对浓度、性状差异较大的废气应分类收集，并采用适宜的方式进行有效处理，确保VOCs总去除率满足管理要求；其中橡胶和塑料制品业（有溶剂浸胶工艺）的VOCS总收集、净化处理效率均不低于90%。; 本项目运营期产生的非甲烷总烃经通风橱收集+二级活性炭吸附处理后排放，收集效率及处理效率均达到90%。; 符合. 关于印发《江苏省重点行业挥发性有机物污染整治方案》的通知（苏环办〔2015〕19号）; 严格环境准入，有效控制VOCS的新增排放量：新、改、改建VOCS排放项目在设计和建设中应使用低毒、低臭、低挥发性的原辅料、选用先进的清洁生产和密闭化工艺，实现设备、装置、管线、采样等密闭化，从源头减少VOCS的泄漏环节。; 本项目使用挥发性有机物原辅材料较少，产生挥发性有机污染物经处理后达标排放，对环境影响较小。; 符合. 《江苏省挥发性有机物污染防治管理办法》; 根据管理办法第二十一条，产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。无法在密闭空间进行的生产经营活动应当采取有效措施，减少挥发性有机物排放。; 本项目运营期产生的非甲烷总烃经通风橱收集+二级活性炭吸附处理后排放; 符合. 省大气办关于印发《江苏省挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（苏大气办〔2021〕2号）; 工程机械整机制造和零部件加工企业。主要涉及喷漆、流平、烘干修补等产生VOCs生产工序的企业，使用的涂料、清洗剂、胶粘剂等原辅材料均使用《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。若确实无法达到上述要求，应提供相应的论证说明。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原辅料的生产和使用。; 符合. 《重点管控新污染物清单》（2023年版）; 清单中包括以下新污染物：1.全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS类）；2.全氟辛酸及其盐类和相关化合物（PFOA类）；3.十溴二苯醚；4.短链氯化石蜡；5.六氯丁二烯；6.五氯苯酚及其盐类和酯类；7.三氯杀螨醇；8.全氟己基磺酸及其盐类和其相关化合物（PFHxS类）；9.得克隆及其顺式异构体和反式异构体；10.二氯甲烷；11.三氯甲烷；12.壬基酚；13.抗生素；14.已淘汰类（包括六溴环十二烷、氯丹、灭蚁灵、六氯苯、滴滴涕、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、林丹、硫丹原药及其相关异构体、多氯联苯共10种已淘汰类新污染物）。; 本项目不涉及清单内相关污染物; 符合. 本项目与《关于进一步加强涉VOCS建设项目环评文件审批有关要求的通知》（宁环办〔2021〕28号）相符性分析见下表： 表1-11本项目与（宁环办〔2021〕28号）相符性分析表 项目; 宁环办〔2021〕28号文要求; 相符性论证; 相符性. 一、严格排放标准和排放总量审查. （一）严格标准审查; 环评审批部门按照审批权限，严格加强排放标准审查。有行业标准的，严格执行行业标准要求，无行业标准的，应执行国家、江苏省相关排放标准；VOCs无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019），并执行厂区内VOCs特别排放限值。; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值。; 相符. 严格总量审查; 市生态环境局、各派出局总量管理部门严格排放总量审查（含各行政审批局负责审批的建设项目）。VOCs排放量优先采用国家大气源清单统计数据。涉新增VOCs排放（含有组织、无组织排放）的建设项目，在环评文件审批前应取得排放总量指标，并实施2倍削减替代。对未完成VOCs总量减排任务的区（园区），暂缓其涉新增VOCs排放的建设项目审批。具体按照我市相关总量管理要求执行。; 本项目在环评审批前取得VOCs排放总量。; 相符. 二、严格VOCs污染防治内容审查. 全面加强源头替代审查; 环评文件应对主要原辅料的理化性质、特性等进行详细分析，明确涉VOCs的主要原辅材料的类型、组分、含量等。使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等材料的，VOCs含量应满足国家及省VOCs含量限值要求（附表），优先使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量、低反应活性材料，源头控制VOCs产生。禁止审批生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等原料。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制审查; 涉VOCs无组织排放的建设项目，环评文件应严格按照《挥发性有机物无组织排放标准》等有关要求，重点加强对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等5类排放源的VOCs管控评价，详细描述采取的VOCs废气无组织控制措施，充分论证其可行性和可靠性，不得采用密闭收集、密闭储存等简单、笼统性文字进行描述。; 本项目使用挥发性有机物原辅材料很少，产生挥发性有机污染物经通风橱收集+二级活性炭吸附设施处理后排放，收集效率、处理效率均达到90%。; 相符. 生产流程中涉及VOCs的生产环节和服务活动，在符合安全要求前提下，应按要求在密闭空间或者设备中进行。无法密闭的，应采取措施有效减少废气排放，并科学设计废气收集系统。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒。VOCs废气应遵循“应收尽收、分质收集”原则，收集效率应原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定收集效率要求。; 相符. （三）全面加强末端治理水平审查; 涉VOCs有组织排放的建设项目，环评文件应强化含VOCs废气的处理效果，有行业要求的按相关规定制定。项目应按规范和标准建设适宜、合理、高效的VOCs治理设施。单个排口VOCs（以非甲烷总烃计）初始排放速率大于1kg/h的，处理效率原则上不低于90%，由于技术可行性等因素确实达不到的，应在环评文件中充分论述并确定处理效率要求。; 相符. 除恶臭异味治理外，不得采用低温等离子、光催化、光氧化、生物法等低效处理技术。; 相符. 环评文件中应明确，VOCs治理设施不设置废气旁路，确因安全生产需要设置的，采用铅封、在线监控等措施进行有效监管，并纳入市生态环境局VOCs治理设施旁路清单。; 相符. 不鼓励使用单一活性炭吸附处理工艺。采用活性炭吸附等吸附技术的项目，环评文件应明确要求制定吸附剂定期更换管理制度，明确安装量（以千克计）以及更换周期，并做好台账记录。吸附后产生的危险废物，应按要求密闭存放，并委托有资质单位处置。; 相符. （四）全面加强台账管理制度审查; 涉VOCs排放的建设项目，环评文件中应明确要求规范建立管理台账，记录主要研发产量等基本研发信息，含VOCs原辅材料名称及其VOCs含量（使用说明书、物质安全说明书MSDS等），采购量、使用量、库存量及废弃量，回收方式及回收量等；VOCs治理设施的设计方案、合同、操作手册、运维记录及其二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数，废气处理相关耗材（吸收剂、吸附剂、催化剂、蓄热体等）购买处置记录；VOCs废气监测报告或在线监测数据记录等，台账保存期限不少于三年。; 本报告要求建设单位建立台账管理制度，明确名称及VOCs含量，采购量、使用量、库存量及废弃量等，台账保存期限不少于五年。; 相符. 4、与《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）相符性分析 根据《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）要求 第4.1条实验室单位产生的废气应经过排风柜或排风罩等方式收集，按照相关工程技术规范对净化工艺和设备进行科学设计和施工，排出室外的有机、无机废气应符合GB14554和DB32/4041的规定（国家或地方行业污染物排放标准中对实验室废气已作规定的，按相应行业排放标准规定执行）。 第4.2条收集废气中NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h的实验室单元，废气净化效率不低于80%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.2kg/h~2kg/h（含0.2kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于60%；收集废气中NMHC初始排放速率在0.02kg/h~0.2kg/h（含0.02kg/h）范围内的实验室单元，废气净化效率不低于50%。对于同一建筑物内多间实验室或多个实验室单位，NMHC初始排放速率按实验室单元合并计算。 本项目运营期废气经通风橱收集+二级活性炭吸附处理后通过DA001排气筒排放，本项目收集废气中非甲烷总烃初始排放速率约为0.87kg/h，采取二级活性炭吸附处理，处理效率达到90%。综上，本项目符合《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 江苏艾洛特医药研究院有限公司成立于2018年8月13日，主要从事医药产品生物技术开发等研究活动。公司现有一期项目“实体瘤CART细胞小试销售项目”，位于江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号5号楼A单元和B单元4楼，建设有1条实体瘤CART细胞小试生产线，研究量为实体瘤CART细胞2000份/年。该项目于2019年5月16日取得原南京市江宁区环境保护局出具的环评批复，于2023年11月8日完成竣工环境保护自主验收。 为充分利用现有研究成果，拓展现有项目研发链，深耕实体瘤CART细胞相关小试研发，江苏艾洛特医药研究院有限公司拟投资150万元，利用南京市江宁区高新园天元东路2289号5号楼A单元和B单元3楼厂房，在原实体瘤CART细胞科研研究基础上，新增发酵罐、深层过滤器、柱层析设备、离心机、层析柜等设备，原材料维持不变，进行CART细胞制备、发酵及纯化工艺研究，以期用于人源化胶原蛋白的细胞培养，发酵，纯化等。项目技改完成后，预计发酵研究量约为2600L/年，胶原蛋白研究量约3g/年。 本项目属于《国民经济行业分类》（2017年版）中的“M7340医学研究和试验发展”行业，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于其中的“四十五、研究和试验发展-98专业实验室、研发（试验）基地－其他”类项目，应编制环境影响报告表。 表2-1环评类别判定表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 四十五、研究和试验发展. 98; 专业实验室、研发（试验）基地; P3、P4生物安全实验室；转基因实验室; 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）; /. 2、项目概况 项目名称：实体瘤CART细胞小试技术改造项目； 建设单位：江苏艾洛特医药研究院有限公司； 行业类别：M7340医学研究和试验发展； 项目性质：改建； 建设地点：江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号； 投资总额：150万元； 员工定员：公司现有员工18人，本次改建拟增加员工32人，本项目建成后全厂员工定员为50人； 工作制度：本项目年工作300天，3班制，每班8小时，年运行7200小时。 3、建设内容 （1）试验方案 本项目建成后研究方案见下表： 表2-2建设项目研究方案一览表 行业类别; 研究项目; 研究量; 单位; 研究时间. 现有项目; 本项目; 技改后. M7340医学研究和试验发展; 发酵工艺研究; 0; 2600; 2600; L/a; 7200h. 胶原蛋白研究; 0; 3; 3; g/a; 7200h. 实体瘤CART细胞; 2000; 0; 2000; 份/年; 7200h. 本项目每批次发酵研究量为100L，每年研究26批次，产出胶原蛋白委外检验。 （2）项目组成 本项目主要工程组成见下表： 表2-3建设内容一览表 类别; 建设名称; 设计能力/设计规模; 备注. 改建前; 本项目; 改建后. 主体工程; CART细胞小试车间; 设置实体瘤CART细胞小试生产线一条，年产实体瘤CART细胞2000份; /; 设置实体瘤CART细胞小试生产线一条，年产实体瘤CART细胞2000份; 位于厂房4楼，实体瘤CART细胞小试流程：PBMC分离、细胞分选、转导、扩增培养，配套病毒、质粒制备、纯化实验室。. CART细胞发酵小试车间; /; 设置CART细胞发酵与胶原蛋白小试实验室，预计发酵研究两2600L/a，胶原蛋白研究量3g/a。; 设置CART细胞发酵与胶原蛋白小试实验室，预计发酵研究两2600L/a，胶原蛋白研究量3g/a。; 位于厂房3楼，包含发酵间、配制间、称量间、离心间、物料间、液相间、气瓶间和液氮间，小试流程：利用现有项目产生的实体瘤CART细胞，进行细胞培养-发酵-蛋白纯化工艺研究。. 辅助 工程; 办公室; 建筑面积1000m2; 依托现有; 建筑面积1000m2; 位于厂房4楼，满足办公需要. 储运工程; 储存; 物料间; /; 10m2; 10m2; 本项目在厂房3楼独立设置物料间、气瓶间和液氮间，满足本项目原辅材料贮存需要。. 气瓶间; /; 5m2; 5m2. 液氮间; /; 8m2; 8m2. 细胞储存间; 15m2; /; 15m2; 位于厂房4楼，用于储存现有项目细胞、细菌、病毒、试剂等原辅材料。. 试剂储存间; 10,m2; /; 10,m2. 细菌储存间; 6m2; /; 6m2. 病毒储存间; 6m2; /; 6m2. 运输; 汽车运输; /. 公用 工程; 供电; 3万千瓦时/年; 2万千瓦时/年; 5万千瓦时/年; 来自市政电网. 供水; 181.5t/a; 523t/a; 704.5t/a; 来自市政自来水. 纯水制备; /; 20.8t/a; 20.8t/a; 本项目设置0.5t/h纯水制备系统一套，满足本项目需求。. 排水; 145.5t/a; 421t/a; 566.5t/a; 经瑞鸿科技园污水处理站处理后接管到科学园污水出厂集中处理. 供气系统; /; 1套; 1套; 位于气瓶间内，为全实验室供应CO2等气体. 压缩空气; /; 3m3/min; 3m3/min; 设置3m3/min移动式空气压缩机一台，满足需要. 蒸汽发生器; /; 0.5t/h; 0.5t/h; 配备一台0.5t/h蒸汽发生器一台，用于蒸汽消毒. 环保 工程; 废气; /; 通风橱+二级活性炭吸附设施+20米高排气筒DA001一套，风量6000m3/h; 通风橱+二级活性炭吸附设施+20米高排气筒DA001一套，风量6000m3/h; 满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值. 废水; 生活污水; 依托瑞鸿科技园化粪池和污水站处理; 依托瑞鸿科技园化粪池和污水站处理; 依托瑞鸿科技园化粪池和污水站处理; 满足《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值. 实验工艺废水、设备清洗废水; 紫外消毒后依托瑞鸿科技园污水站处理; 依托现有紫外消毒设施消毒后依托瑞鸿科技园污水站处理; 紫外消毒后依托瑞鸿科技园污水站处理. 纯水制备浓水、灭菌废水; /; 依托瑞鸿科技园化粪池和污水站处理; 依托瑞鸿科技园化粪池和污水站处理. 噪声; 隔声降噪措施; 选用低噪音设备，合理布局，厂房隔声；设计降噪量为20dB; 厂界环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 固废; 一般工业固废; /; 增设2m2一般工业固废暂存点; 2m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求. 危险废物; 10m2位于厂房4楼; 依托现有; 10m2; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求. 环境风险防范措施; 依托瑞鸿科技园事故应急池（112m3）和截止阀。. 4、原辅材料 （1）原辅材料使用情况 本项目建成后全厂主要原辅料使用情况见下表： 表2-4主要原辅料消耗一览表 序号; 物料名称; 主要成分; 年用量; 状态; 最大储存量; 规格; 存放位置. 现有项目; 本项目; 改建后全厂. 1; 重组人促卵泡激素注射剂（冻干粉）; 人促卵泡激素; /; 0.01t; 0.01t; 固态; 0.1t; 500g/袋; 物料间. 2; 注射用促绒性素HCG; 促绒性素; /; 0.01t; 0.01t; 液态; 0.1t; /; 物料间. 3; RPMI1640培养基，不含酚红（实验室用培养基）; 蛋白质、无机盐等; /; 0.05t; 0.05t; 液态; 0.1t; /; 物料间. 4; IPTG异丙基-β-D-硫代半乳糖苷; C9H18O5S; /; 0.02t; 0.02t; 固态; 0.1t; /; 物料间. 5; BL21（DE3）ChemicallyCompetentCellBL21（DE3）化学感受态细胞; /; /; 0.1t; 0.1t; 液态; 0.1t; /; 物料间. 6; 质粒提取试剂盒（Macherey-NagelnucleobondxtramidiEF,50preps）; /; /; 0.05t; 0.05t; 液态; 0.1t; /; 物料间. 7; MEMα,GlutaMAX™Supplement,nonucleosides; 培养基添加剂，包含非必需氨基酸、维生素等营养物质; /; 0.1t; 0.1t; 液态; 0.1t; /; 物料间. 8; 马铃薯淀粉; 淀粉; /; 0.03t; 0.03t; 固态; 0.1t; 500g/袋; 物料间. 9; L-乳酸钠; L-乳酸钠; /; 0.05t; 0.05t; 液态; 0.1t; 500ml/瓶; 物料间. 10; 油溶扶手甘油; 甘油; /; 0.05t; 0.05t; 液态; 0.1t; 500ml/瓶; 物料间. 11; 二氧化碳; 二氧化碳; /; 20瓶; 20瓶; 气体; 4瓶; 40L/瓶; 气瓶间. 12; 液氮; 氮气; /; 1080L; 1080L; 液态; 420L; 210L/瓶; 液氮间. 13; 氧气; 氧气; /; 20瓶; 20瓶; 气体; 5瓶; 40L/瓶; 气瓶间. 14; 37%盐酸; 氯化氢、水; /; 10.8kg; 10.8kg; 液体; 1kg; 0.5kg/瓶; 物料间. 15; 异丙醇; 异丙醇; /; 0.05t; 0.05t; 液体; 0.01t; 5kg/瓶; 物料间. 16; 苯甲醇; C7H8O; /; 0.02t; 0.02t; 液体; 0.01t; 5kg/瓶; 物料间. 17; 氯化钠; 氯化钠; /; 0.057t; 0.057t; 固体; 0.01t; 0.5kg/袋; 物料间. 18; Tris-HCl; 三羟甲基氨基甲烷盐酸盐; /; 9kg; 9kg; 固态; 2kg; 1kg/瓶; 物料间. Tris; 三羟甲基氨基甲烷; /; 8kg; 8kg; 固态; 2kg; 1kg/瓶; 物料间. 氢氧化钠; NaOH; /; 5.8kg; 5.8kg; 固态; 2kg; 0.5kg/瓶; 物料间. 19; NaAc; 乙酸钠; /; 9kg; 9kg; 固体; 1kg; 0.5kg/瓶; 物料间. 20; 无菌移液管; 玻璃管; /; 50支; 50支; 固体; 10支; 10支/盒; 物料间. 21; 一次性反应袋; 塑料; /; 50个; 50个; 固体; 10个; 10个/盒; 物料间. 22; 一次性三角瓶; 塑料; /; 500个; 500个; 固体; 100个; 10个/箱; 物料间. 23; 一次性离心管; 塑料; 60000个; 2000个; 62000个; 固体; 2000个; 10个/盒; 物料间. 24; 细胞冻存液; /; 20L; /; 20L; 液态; 5L; 5L/瓶; 4楼试剂储存间. 25; 无血清细胞培 养基; /; 1000L; /; 1000L; 液态; 100L; 5L/瓶. 26; 乙二胺四乙酸; 乙二胺四乙酸; 500g; /; 500g; 固态; 500g; 500g/瓶. 27; 生理盐水; /; 1000L; /; 1000L; 液态; 50L; 25L/桶. 28; 磁分离柱; /; 2000支; /; 2000支; 固态; 500支; 20支/箱. 29; 有血清细胞培养基; /; 2000L; /; 2000L; 液态; 100L; 5L/瓶. 30; 白介素2; /; 10L; /; 10L; 液态; 5L; 0.5L/瓶. 31; 293细胞; /; 10支; /; 10支; 固态; 5支; 1支/盒; 4楼细胞储存间. 32; 大肠杆菌; /; 10份; /; 10份; 液态; 5份; 1份/盒; 4楼细菌储存间. （2）主要原辅材料理化性质 本项目原辅材料理化性质见下表： 表2-5主要原辅材料理化性质一览表 化学品名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 急性毒性. 苯甲醇; 沸点205.3℃，熔点-15.2℃，蒸气压0.094mmHg/25℃，相对密度1.0419/20℃/4℃，辛醇/水分配系数logKow=1.10，溶于醇、醚及丙酮等有机溶剂中，水中溶解度42900mg/L/25℃。闪点100.56℃，爆炸极限1.3%～13%，自燃点435℃。; 可燃; LD50：3100mg/kg（大鼠经口）. 甘油; 近乎无色无味液体，熔点18.17℃。沸点290℃（分解）。闪点（开杯）177℃。密度1.261g/cm3。折射率nD（20℃）1.474。粘度（20℃）1499mPa·s。与水和乙醇混溶，水溶液为中性。溶于11倍的乙酸乙酯，约500倍的乙醚。不溶于苯、氯仿、四氯化碳、二硫化碳、石油醚、油类。; 可燃; LD50：12600mg/kg（大鼠经口）. 盐酸; 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。熔点（℃）：-144.8；沸点（℃）：108.6；相对密度（水=1）：1.20；与水混溶，溶于碱液; 不燃; LD50：900mg/kg（兔经口）. 氯化钠; 白色无臭结晶粉末。熔点801℃，沸点1465℃，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，在和丁烷互溶后变为等离子体，易溶于水，水中溶解度为35.9g（室温）。NaCl分散在酒精中可以形成胶体，其水中溶解度因氯化氢存在而减少，几乎不溶于浓盐酸。无臭味咸，易潮解。易溶于水，溶于甘油，几乎不溶于乙醚。; 不燃; 无毒. 乙酸钠; 又称醋酸钠，是一种有机物，分子式为CH3COONa，分子量为82.03。三水合物乙酸钠性状为白色结晶体，相对密度1.45，熔点为58℃，在干燥空气中风化，在120℃时失去结晶水，温度再高时分解；无水乙酸钠为无色透明结晶体，熔点324℃。易溶于水，可用于作缓冲剂、媒染剂。; 不燃; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）. 异丙醇; 无色液体。沸点82.5℃，熔点-88.5℃，蒸气压45.4mmHg/25℃，相对密度0.78505/20℃/4℃，辛醇/水分配系数logKow=0.05，溶于氯仿、苯及其他有机溶剂中，不溶于盐的溶液中，与水互溶。; 易燃，蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。; LD50：5045mg/kg（大鼠经口）. Tris-HCl; 相对分子质量为155.5，无色透明具有乙醇和丙酮混合物气味的液体，熔点-87.9℃，沸点82.5℃，相对密度0.7863，溶于水，易溶于多数有机溶剂; 可燃; LD50：5840mg/kg（大鼠经口）. （3）VOCs物料平衡 本项目涉VOCs物料异丙醇和苯甲醇，涉VOCs物料平衡见下表： 表2-6本项目涉VOCs物料平衡表（t/a） 投入; 产出. 物料名称; 使用量; 含VOCs数量; 去向; 物料名称; 数量. 异丙醇; 0.05; 0.05; 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.005. 苯甲醇; 0.02; 0.02; 无组织; 非甲烷总烃; 0.005. /; /; /; 固废; 废苯甲醇; 0.02. /; /; /; 进入废活性炭; 0.04. 合计; 0.07; 合计; 0.07. 5、主要生产设施 本项目主要生产设施情况见下表： 表2-7主要生产设施一览表 序号; 分类; 设备名称; 规格; 数量; 所在位置. 本项目; 超低温冰箱（-80℃）; DW-HL678/台; 1; 物料间. 超低温冰箱（-80℃）; DW-HL678; 2; 物料间. 单人超净台; SW-CJ-1FD; 1; 配制室. 二氧化碳摇床; ZCZY-AS8E; 1; 离心重悬间. 20L发酵罐; /; 1; 发酵间. 50L发酵罐; /; 1; 发酵间. 100L发酵罐; /; 1; 发酵间. 配制罐; /; 1; 发酵间. 离心机; /; 1; 离心重悬间. 蛋白纯化仪+DAD检测器; AutoPure25-L; 1; 离心过滤间. 落地式离心机; 主机-75006580; 1; 离心过滤间. 深层过滤器; 套; 1; 离心过滤间. 切向流超滤系统; PALLMinimate，OAPMP220; 1; 离心过滤间. 收获液储存装置; /; 1; 离心过滤间. 纯水制备系统; /; 1; 配置室. 高压灭菌锅; /; 1; 发酵间. 空调机组10匹; /; 1; 预留区. 展示柜冰箱; /; 1; 物料间. -20度医用冰箱; /; 1; 物料间. 移动式空压机; /; 1; 发酵间. 通风橱; 2000m3/h; 3组; 配置室. 废气处理设施及风机; 二级活性炭吸附设施，变频风机5000~20000m3/h; 1套; 厂房外西侧. 现有项目; 超净工作台; /; 1; 厂房4楼. 二氧化碳培养箱; /; 1; 厂房4楼. 台式冷冻离心机; /; 1; 厂房4楼. 高效液相色谱; /; 1; 厂房4楼. 倒置显微镜带摄像设备; /; 1; 厂房4楼. 液氮罐; /; 1; 厂房4楼. 全自动细胞计数器; /; 1; 厂房4楼. 超低温冰箱; /; 1; 厂房4楼. 烘干箱; /; 1; 厂房4楼. 生物安全柜; /; 1; 厂房4楼. 生化培养箱; /; 1; 厂房4楼. 6、水平衡 本项目运营期主要用水为员工生活用水、实验过程工艺用水、纯水制备用水、设备清洗用水、灭菌用水，项目运营期主要用水情况见下表： （1）生活用水 本项目新增员工32人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中工业企业职工生活用水定额为每人每天40～60L，本项目取每人每天用水量50L，则生活用水量为480t/a，产污系数以0.8计，则生活污水产生量约384t/a，依托瑞鸿科技院内化粪池和污水处理站处理后，接管到科学园污水处理厂集中处理。 （2）实验过程工艺用水 实验过程用水主要为培养基配制用水、深层过滤润洗用水、层析用水，根据建设单位提供资料，本项目各工序用水情况见下表： 表2-8本项目实验过程用水量核算表 序号; 工序; 用水量（L/批次）; 年生产批次; 年用水量（t/a）. 1; 培养基配制用水; 100; 26; 2.6. 2; 深层过滤润洗用水; 300; 26; 7.8. 3; 亲和层析用水; 400; 26; 10.4. 合计; 800; 26; 20.8. 根据上表计算得，本项目实验过程工艺用水量为20.8t/a，其中培养基配制用水在离心和深层过滤后进入分离废液，作现有项目培养基使用，则实验过程产生工艺废水约18.2t/a，依托瑞鸿污水处理站处理后，接管到科学园污水处理厂集中处理。 （3）设备清洗用水 根据建设单位提供资料，每批次实验仪器清洗用水量约为400L，则本项目仪器清洗用水量约为10.4t/a，产污系数按0.8计算，则产生仪器清洗废水约8.3t/a，依托瑞鸿污水处理站处理后，接管到科学园污水处理厂集中处理。 （4）纯水制备用水 根据建设单位提供资料，本项目纯水制备系统得水率为70%，项目使用纯水主要为实验过程工艺用水，纯水用量约为20.8t/a，则纯水制备用水量约为30t/a，产生纯水制备浓水约9.2t/a，依托瑞鸿污水处理站处理后，接管到科学园污水处理厂集中处理。 （5）灭菌用水 本项目每批次实验会对发酵罐等主要设备进行一次灭菌，采用高压灭菌锅进行灭菌，根据建设单位提供资料，每次灭菌用水量约为100L，蒸发损耗50%，产生灭菌废水约50L/批次，项目进行发酵实验26批次/年，则灭菌用水约2.6t/a，产生灭菌废水约1.3t/a，依托瑞鸿污水处理站处理后，接管到科学园污水处理厂集中处理。 本项目运营期水平衡图如下： 图2-1本项目用水平衡图（t/a） 本项目建成后，全厂水平衡图如下； 图2-2本项目建成后全厂用水平衡图（t/a） 7、平面布置及周围环境状况 （1）平面布置 本项目位于南京市江宁区高新园天元东路2289号5号楼3层，部分区域，本项目自北向南依次为气瓶间、液氮间、液相间、离心过滤间、物料间、离心重悬间、配电房、发酵间、称量室、配制室。项目车间平面布置图见附图3和附图4。 （2）项目周边环境状况 本项目位于南京市江宁区高新园天元东路2289号5号厂房内，项目东、南、北方均为瑞鸿科技园厂房，西侧隔围墙为空地。项目周边500m环境概况图见附图2。 9、环保投资及“三同时”验收一览表 建设项目总投资为150万元，其中环保投资30万元，占项目总投资的20%。建设项目环境保护投资估算及“三同时”验收一览表见下表： 表2-9本项目环保“三同时”一览表 类别; 污染物; 处理措施（建设数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达要求; 投资额（万元）; 完成时间. 废气; 有组织; 非甲烷总烃、氯化氢; 通风橱收集+二级活性炭吸附+20米高排气筒DA001排放; 满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值; 26; 同时设计、同时施工、同时投产使用. 无组织; 非甲烷总烃、氯化氢、氨、臭气浓度; 加强废气收集; 厂界非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准，氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7标准，氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准；厂区内无组织非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准; 0.5. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 依托瑞鸿科技园现有化粪池预处理; 满足《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2发酵类标准限值及科学园污水处理厂接管水质要求。; 0. 实验工艺废水、设备清洗废水; COD、SS、氨氮、总氮、总磷; 依托现有项目紫外消毒设施灭活后依托瑞鸿科技园污水站处理; 0.5. 灭菌废水; COD、SS; 依托瑞鸿科技园污水站处理; 0. 纯水制备浓水; COD、SS. 噪声; 等效A声级; 隔声、减振; 厂界环境噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 1. 固废; 一般工业固废仓库; 10m2; 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求; 2. 危废仓库; 10m2，依托现有; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求; 0. 环境风险; 依托瑞鸿科技园现有应急池和截止阀; 0. 绿化; 依托瑞鸿科技园现有绿化; 0. 清污分流、排污口规范化设置; 依托瑞鸿科技园现有雨污分流管网和规范化排污口; 0. 总量平衡具体方案; 水污染物总量指标（最终外排量）：COD0.013t/a、NH3-N0.0006t/a； 大气污染物总量指标：非甲烷总烃0.01t/a（有组织+无组织）。. 合计; /; 30; /. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程 本项目主要从事实体瘤CART细胞制备、发酵及纯化研究，是实体瘤CART细胞小试研究的一个延伸分支项目，本项目利用建设单位现有项目制造的实体瘤CART细胞，增加发酵罐、深层过滤器、柱层析设备、离心机、层析柜等设备，进一步进行CART细胞发酵及胶原蛋白纯化研究，主要研究工艺见下图： 图2-3实体瘤CART细胞制备、发酵及纯化研究工艺流程图 工艺简述： 1）复苏 取适量异丙醇放入培养皿，使用液氮降温至-80℃，然后取出1支冻存的细胞株（-80℃），连带包装一起浸入低温异丙醇中，移至通风橱缓慢升温1～2小时，使细胞复苏。细胞复苏过程中，异丙醇逐渐升温蒸发，产生有机废气，达到室温后取出细胞株，移植到三角瓶中进行摇瓶扩增。细胞复苏后剩余异丙醇倒回试剂瓶内，下批次实验继续使用，不废弃。此工序产生复苏废气G1、废一次性耗材（细胞株包装）S1。 2）摇瓶扩增 将复苏后的细胞无菌转移至250mL三角摇瓶中，初始培养体积约50mL，取样计数，检测细胞密度和细胞活率，将摇瓶置于摇床上，按研究计划设置摇床温度、转速，同时通入适量二氧化碳进行培养，培养时间约为1周。通入二氧化碳的作用是利用低浓度二氧化碳刺激细胞代谢，促进细胞增殖。在细胞培养过程中，细胞自身的生长和新陈代谢过程会释放一定量的废气，本项目培养细胞为实体瘤CART细胞，进行有氧呼吸，呼吸产物主要为二氧化碳和水，不会如硫化细菌、氨化细菌产生大量硫化氢、氨气等恶臭气体。但细胞生长增殖过程会对一些蛋白质进行修复、分解，将其降解成相应的氨基酸，同时产生少量氨及挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。此工序产生扩增废气G2和废一次性耗材S2（废一次性三角瓶）。 3）种子罐扩增 设计好接种种子密度，然后将摇瓶种子液转移至种子罐补充培养基培养至细胞数扩增至80~100倍，定时取样检测细胞密度与细胞活力，种子罐扩增时间约为12～14天，扩增后种子细胞与培养基一起转入发酵罐进行发酵培养。此过程产生扩增废气G3和废一次性耗材S3（废一次性三角瓶）。 4）发酵 将一次性袋式生物反应器（发酵袋）套在发酵罐上，装入培养基，培养基充装量约为发酵罐容量的60%，接种种子细胞进行培养发酵，根据建设单位提供资料，单批次发酵时间1～6个月不等，平均发酵时间约为3个月。培养过程中通过空压机向发酵罐通入适量空气，维持培养基中含氧量。通过供气系统控制，按试验设计要求向发酵罐通入一定量二氧化碳，测试二氧化碳含量对细胞增殖和活力的影响。此工主要产生发酵废气G4和废一次性耗材S4（废发酵袋）。 5）离心 将发酵增殖后的细胞及培养基分装到一次性离心管内，放入离心机，设置好转速进行离心，在离心力的作用下细胞挤压破碎，释放出蛋白质等生物大分子沉底形成分层。倒出上清液，取底层物质进行后续试验。此工序产生废一次性耗材S5（废离心管）、分离废液S6和噪声N。 6）深层过滤 离心后通过深层过滤系统过滤，进一步去除试验材质中的水分。深层过滤采用高效膜包做滤材，过滤前先用润洗缓冲液1对膜包进行冲洗，再使用润洗缓冲液2润洗膜包，过滤后使用润洗缓冲液3对深层滤器进行淋洗，润洗缓冲液在配置室通风橱内进行，配方见表2-10。物料在转移过程中使用封口密闭储液袋进行转料，无废气产生。此工序产生废膜包S7、过滤废水W1。 7）亲和层析 亲和层析是以蛋白与层析基质上特异性的配基具有可逆的相互作用为基础的一种纯化技术。亲和层析具有很高的选择性，可以达到很高的分辨率，因此常常被用来作为蛋白纯化的首选步骤。 首先使用平衡缓冲液冲洗层析柱，使其达到所需平衡条件，然后将深层过滤收集的生物大分子加入层析柱，使其与亲和介质充分接触，再用适当的淋洗液洗涤层析柱，去除未结合的杂质和非特异性吸附的蛋白，最后使用洗脱液洗涤吸附柱，使目标蛋白从配体解离，收集洗脱液，其中含有纯化的目标蛋白。层析柱经再生液洗涤可再生使用，采用苯甲醇保存，即经再生液洗涤再生后向层析柱内加入苯甲醇后两端密封后保存，下次取用时倒出的苯甲醇做危废处理。平衡缓冲液、淋洗液、洗脱液、层析柱再生液在配置室通风橱内进行，配方见表2-10。。此工序产生苯甲醇废气G5、层析废水W2、废一次性耗材（废储液袋）S8、废苯甲醇S9。 8）亲和层析后收获胶原蛋白，委外分析目标蛋白纯度和收率。 本项目使用的试剂均在配置室通风橱内进行配置，各工艺使用试剂配方见下表： 表2-10本项目各工艺使用试剂配方表 工艺; 试剂名称; 主要成分配比. 深层过滤澄清; 润洗缓冲液; 50mMTris-HCl，150mMNaCl. 润洗缓冲液; 50mMTris，150mMNaCl. 润洗缓冲液; 50mMNaAc-HCl，150mMNaCl. 亲和层析; 层析柱再生液; 0.5MNaOH. 平衡缓冲液1; 50mMTris-HCl，150mMNaCl. 平衡缓冲液1; 50mMTris，150mMNaCl. 平衡缓冲液1; 50mMNaAc-HCl，150mMNaCl. 淋洗液1; 50mMTris，1.0MNaCl，50mMTris. 50mMNaAc-HCl，1.0MNaCl. 洗脱液1; 30mMTris，100mMNaAc-HCl. 30mMNaAc-HCl，100mMTris-HC. 层析柱保存液; 2%苯甲醇. 注：上表中“mM”为物质的量单位“毫摩尔/L”，配置时，取相应物质的量的原料，溶于1L水中。 2、其他产污环节 本项目未列入工艺流程的其他环节产生的污染物主要有试验试剂配制过程中产生的试剂配制废气G6；危废贮存过程中产生的危废仓库废气G7；仪器清洗产生的清洗废水W3；纯水机制备纯水产生的浓水W4、废滤膜S10；设备高压蒸汽灭菌室产生的高压灭菌废水W5；原料包装产生的废化学品包装S11、废一般试剂包装物S12；员工生活产生的生活污水W6、生活垃圾S13等。 3、产污环节汇总 本项目建成后，营运期产排污情况见下表： 表2-11本项目产污环节汇总表 类别; 产污环节; 编号; 名称; 主要污染物; 治理措施; 排放方式. 废气; 复苏; G1; 复苏废气; 非甲烷总烃; 通风橱收集+二级活性炭吸附+20米高排气筒DA001排放; 有组织. 试剂配制; G6; 试剂配制废气; 氯化氢. 摇瓶扩增、种子罐扩增、发酵; G2、G3、G4; 扩增、发酵废气; 非甲烷总烃、氨、臭气浓度; 无; 无组织. 亲和层析; G5; 苯甲醇废气; 非甲烷总烃; 无; 无组织. 危废储存; G7; 危废仓库废气; 非甲烷总烃、氯化氢; 无; 无组织. 废水; 过滤; W1; 过滤废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 紫外消毒后依托瑞鸿污水处理站处理，工艺为水解+好氧+沉淀+臭氧系统+生物滤池+消毒; 接管到科学园污水处理厂. 层析; W2; 层析废水. 设备清洗; W3; 清洗废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷. 纯水制备; W4; 纯水制备浓水; COD、SS; 依托瑞鸿科技园污水站预处理. 灭菌; W5; 灭菌废水; COD、SS. 员工生活; W6; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷; 化粪池. 固废; 摇瓶扩增、种子罐扩增、发酵、离心; S1、S2、S3、S4、S5; 废一次性耗材; 反应残留物; 委托有资质单位处理; 合理处置，不外排. 深层过滤; S7; 废膜包; 反应残留物. 亲和层析; S8; 废一次性耗材; 储液袋、缓冲液等. S9; 废苯甲醇; 苯甲醇. 原料包装; S11; 废化学品包装; 残留试剂. 离心; S6; 分离废液; 废培养基; 送现有项目回用. 纯水制备; S10; 废滤膜; 塑料滤膜; 外售综合利用. 原料包装; S12; 废一般试剂包装物; 纸箱、塑料袋等; 外售综合利用. 员工生活; S13; 生活垃圾; 塑料、废纸等; 环卫清运. 噪声; 设备噪声; N; 噪声; 等效A声级; 减振、隔声; /. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有项目环保手续履行情况 建设单位现有一期“实体瘤CART细胞小试销售项目”，已履行环境影响评价、竣工环境保护验收手续，现有项目属于M7340医学研究和试验发展行业，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》不需纳入排污许可管理，具体情况见下表： 表2-12现有项目环保手续履行情况表 序号; 项目名称; 批复部门; 批复文号; 验收情况; 排污许可. 废气; 实体瘤CART细胞小试销售项目; 原南京市江宁区环境保护局; 江宁环审[2019]154号; 2023年11月8日完成竣工环境保护自主验收; 不需纳入排污许可管理. 2、现有项目工艺流程及产污环节 根据建设单位提供资料，现有项目工艺流程如下： 图2-4现有项目工艺流程图 工艺流程简述： （1）PBMC分离：①取新鲜抗凝全血（加入EDTA（乙二胺四乙酸））。用等体积等渗溶液（生理盐水）稀释全血；②在离心管中加入一定体积的分离液（细胞冻存液），将稀释后的血样平铺到分离液液面上方，保持两液面界面清晰。分离液、抗凝未经稀释全血、等渗溶液（PBS或生理盐水）体积为1:1:1；②室温，水平转子700g—800g离心20min—30min；④离心结束后，管底是红细胞，中间层是分离液，最上层是血浆/组织匀浆层，血浆层与分离液层之间是一层薄较致密的白膜，即：单个核细胞（包括淋巴细胞和单核细胞）层。小心吸取白膜层到另一离心管中；⑤用等渗溶液（PBS、生理盐水或培养基）稀释到一定体积，颠倒混匀。室温，水平转子250g，离心10min弃上清。重复洗涤1—2次；⑥用等渗溶液（PBS、生理盐水或培养基）将细胞重悬备用。 细胞分选：将293细胞、白介素2与磁珠4℃共孵育50min；孵育期间搭建分离柱，使用PBS润洗分离柱；将细胞-磁珠悬液流过分离柱；使用洗涤液洗涤，收集细胞。 转导：将细胞、大肠杆菌与病毒悬液-促转导试剂共孵育；转移至96孔板中；将96孔板置于离心机中离心30分钟；离心后上清液作为实验废液处理，用新鲜培养基（有血清细胞培养基和血清细胞培养基）重悬；转移至培养箱中继续培养。 扩增：细胞计数后根据计数结果稀释细胞悬液至30万/ml，于37℃，5%CO2中继续培养。 实验完成后需对实验仪器进行清洗，清洗废水经紫外线消毒+瑞鸿科技园区污水站预处理后接管到科学园污水处理厂集中处理，产生实验仪器清洗废水，细胞培养过程中部分培养皿损坏会产生废培养皿。 3、现有项目污染物排放达标分析 （1）废气 现有项目无废气产生。 （2）废水 运营期废水主要为生活污水和实验仪器清洗废水，经紫外线消毒+瑞鸿园区污水处理站预处理，生活污水经化粪池预处理后，一起排入市政污水管网后接管至科学园污水处理厂深度处理，尾水排入秦淮河。现有项目排放废水水质情况参考其竣工环境保护验收监测报告中的监测数据，具体情况见下表： 表2-13现有项目废水排放达标情况表 采样日期; 采样点位; 检测频次; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群. 单位; 无量纲; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; MPN/L. 2023年7月21日; 废水总排口; ①; 7.3; 351; 38; 1.42; 1.54; ＜20. ②; 7.2; 324; 36; 1.39; 1.65; ＜20. ③; 7.3; 331; 39; 1.44; 1.69; ＜20. ④; 7.3; 302; 38; 1.41; 1.50; ＜20. 日均值; 7.28; 327; 37.8; 1.42; 1.60; ＜20. 2023年7月22日; ①; 7.3; 347; 41; 1.38; 1.62; ＜20. ②; 7.3; 318; 37; 1.46; 1.66; ＜20. ③; 7.3; 330; 33; 1.43; 1.58; ＜20. ④; 7.3; 301; 38; 1.39; 1.67; ＜20. 日均值; 7.3; 324; 37.3; 1.42; 1.63; ＜20. 根据上表可知现有项目排放废水中pH、COD、SS、氨氮、总磷、粪大肠杆菌群数均满足科学园污水处理厂接管要求。 现有项目水平衡图如下： 图2-5现有项目水平衡图 （3）噪声 现有项目厂界环境噪声排放情况参考其竣工环境保护验收监测报告中的监测数据，具体情况见下表： 表2-14现有项目厂界环境噪声情况表 监测时间; 监测点位名称及编号; 监测时段; 监测结果dB（A）; 标准限值dB（A）; 是否达标. 2023.7.17; 厂东界（Z1）; 昼间; 54.7; 65; 是. 厂南界（Z2）; 昼间; 53.9; 65; 是. 厂西界（Z3）; 昼间; 55.3; 65; 是. 厂北界（Z4）; 昼间; 53.2; 65; 是. 2023.7.18; 厂东界（Z1）; 昼间; 55.0; 65; 是. 厂南界（Z2）; 昼间; 53.8; 65; 是. 厂西界（Z3）; 昼间; 55.6; 65; 是. 厂北界（Z4）; 昼间; 53.4; 65; 是. 现有项目夜间不生产，根据上表可知，现有项目厂界环境噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 1）现有项目固体废物产生及处置情况 现有项目产生的固体废物主要有生活垃圾、废一次性消耗品、实验废液、实验仪器清洗、废培养皿、废活性炭及废紫外灯管。其中生活垃圾环卫清运处理，废一次性消耗品、实验废液、废培养皿、废活性炭、废紫外灯管及实验仪器清洗废液属于危险废物，委托有资质单位处置。 建设单位已与南京伊环环境服务有限公司签订危废处置协议，现有项目产生的废一次性消耗品、实验废液及实验仪器清洗废液在南京伊环环境服务有限公司经营许可范围内，由南京伊环环境服务有限公司处置可行，因项目运行时间较短，废紫外灯管尚未产生，产生后建设单位将委托具有相应处置资质的危废处置单位处置。 现有项目固体废物产生及处置情况见下表： 表2-15现有项目固体废物产生及处置情况表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 原环评核算量; 实际产生量. 1; 生活垃圾; 一般固废; 固; SW64; 900-099-S64; 1.8; 1.8; 环卫清运. 2; 废一次性消耗品; 危险固废; 固; HW49; 900-041-49; 0.8; 0.5; 委托南京伊环环境服务有限公司处置. 3; 实验废液; 液; HW49; 900-047-49; 0.3. 4; 废培养皿; 固; HW49; 900-041-49; /; 0.05. 5; 废紫外灯管; 固; HW29; 900-023-29; /; 0.001; 委托有资质单位处置. 根据上表可知，建设单位现有项目各类固体废物均得到有效处置，对环境影响很小。 2）现有项目固体废物贮存污染控制情况 现有项目无一般工业固废产生，厂区内设置10m2危废暂存间一处，满足现有项目危废贮存需要。 通过对照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中危险废物贮存库的设计原则，现有项目危废暂存间的地面与裙脚选用坚固、防渗的材料建造，并设有安全照明设施（防爆灯）和观察窗口；用防渗托盘存放装载液体、半固体的危险废物；不兼容的危险废物分开存放，并设有隔离间隔断。综上，现有项目固废设施符合要求，无环境问题。 （5）现有项目环境风险管理情况 企业现有项目存在的风险源和风险防范措施为： 1）生产车间：建设单位现有项目不涉及危险化学品的使用，实验室内设置火灾报警器，同时配有灭火器等消防物资； （2）废水处理系统：现有项目废水依托瑞鸿科技园污水处理站，环境风险管理由瑞鸿科技园负责。 （3）废气处理系统：现有项目不涉及废气产生与处理； （4）危废暂存间：现有项目产生的废一次性消耗品、实验废液、废培养皿、废活性炭、废紫外灯管及实验仪器清洗废液等，均统一收集后，分类分区存放于危废库中。危废暂存库地面进行防渗漏、防腐蚀处理，并安装防爆灯和在线视频监控；配有灭火器消防栓等消防物资。 （5）事故废水拦截措施：建设单位现有项目位于瑞鸿科技园区内，瑞鸿科技园已编制《企业突发环境事件应急预案》，园区建有112m3应急事故池一座，雨水管道设置截止阀，发生事故时，建设单位事故废水依托园区现有应急设施拦截和收集； 4、现有项目污染物排放量 现有项目污染物排放量与环评批复量相符性见下表： 表2-16现有项目污染物排放量表（t/a） 种类; 污染物; 现有项目排放量; 相符性. 环评批复量; 排放量. 废水; 废水总量; 145; 145; 未突破 批复总量. COD; 0.0474; 0.0578. SS; 0.0055; 0.0289. 氨氮; 0.0002; 0.0051. TP; 0.0002; 0.00075. 粪大肠杆菌群数; 2900个; 5×106个. 种类; 固废名称; 年产生量; 年处置量; 相符性. 固体废物; 生活垃圾; 1.8; 1.8; 相符. 危险废物; 0.851; 1.3. 5.现有项目存在问题 现有项目环评报告未核算废水总氮排放量，例行监测未监测废水总氮因子。 6.整改措施 现有项目排放废水主要为生活污水144t/a和实验仪器清洗废水1.5t/a，经瑞鸿污水处理站预处理后接管到科学园污水处理厂集中处理。生活污水总氮浓度约为35mg/L，类比同类行业，实验仪器清洗废水总氮浓度约为60mg/L，瑞鸿污水处理站对总氮处理效率约为75%。则现有项目产生的综合废水总氮浓度约为35.26mg/L，总氮产生量约为0.005t/a，经瑞鸿污水处理站预处理总氮排放浓度约为8.8mg/L，总氮排放量约为0.001t/a。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市环境空气质量达到二级标准的天数为299天，同比增加8天，达标率为81.9%，同比上升2.2个百分点。其中，达到一级标准的天数为96天，同比增加11天；未达到二级标准的天数为66天（其中，轻度污染58天，中度污染6天，重度污染2天）。各项污染物指标监测结果：PM2.5年均值为29μg/m3，达标，同比上升3.6%；PM10年均值为52μg/m3，达标，同比上升2.0%；NO2年均值为27μg/m3，达标，同比持平；SO2年均值为6μg/m3，达标，同比上升20.0%；CO日均浓度第95百分位数为0.9mg/m3，达标，同比持平；O3日最大8小时浓度第90百分位数为170μg/m3，超标0.06倍，同比持平，超标天数49天，同比减少5天。 表3-1达标区判定一览表 污染物; 评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 29; 35; 83; 达标. 95百分位日均值; /; 75; /; /. PM10; 年平均质量浓度; 52; 70; 74; 达标. 95百分位日均值; /; 150; /; /. NO2; 年平均质量浓度; 27; 40; 68; 达标. 98百分位日均值; /; 80; /; /. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. 98百分位日均值; /; 150; /; /. CO; 95百分位日均值; 0.9; 4mg/m3; 25; 达标. O3; 日最大8小时值浓度170μg/m3，超标0.06倍; 不达标. 根据上表可知，2023年南京市大气超标因子为O3，故项目所在区域为环境空气质量不达标区。 为了实现大气污染物减排，促进环境空气质量持续改善，贯彻落实《中共江苏省委江苏省人民政府关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（江苏省委办公厅2022年1月24日）、《关于深入打好污染防治攻坚战的实施意见》（南京市委办公厅2022年3月16日），紧盯环境空气质量改善目标任务，以减碳和治污协同推进、PM2.5和O3协同防控、VOCs和NOX协同治理为主线，全面开展大气污染防治攻坚。通过采取上述措施，南京市环境空气质量状况可以得到持续改善。 （2）特征污染物 本项目排放特征污染物为氯化氢、非甲烷总烃，本报告引用监测点位于南京旅游职业学院学生宿舍的检测报告（NVTT-2023-0772）的数据，该监测点位于本项目西南侧2680m，监测日期为2023年10月8日～10月14日，满足本项目引用要求。 图3-1引用监测点位图（南京旅游职业学院学生宿舍） 1）监测时间及频次 监测时间：2023.10.8~2023.10.14，连续监测7天。 3）采样及分析方法 按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）和国家环保总局颁布的《环境监测技术规范》执行。 4）监测结果 项目区域评价因子现状如下表所示。 表3-2环境空气监测现状 监测点位; 污染物; 取值时间; 监测浓度范围（mg/m3）. 南京旅游职业学院学生宿舍; 非甲烷总烃; 1小时; 0.65~0.89. 氯化氢; 1小时; ND. 5）评价方法 采用单项污染指数法对区域环境空气质量现状进行评价，单项评价指数定义为： Pi=Ci/C0i 式中：Ci——评价因子监测浓度值，（mg/m3）； C0i——评价因子在国标中的标准浓度值，（mg/m3）。 6）评价结论 表3-3单项污染指数表 采样点; 监测项目; 平均时间; 监测值范围（mg/m3）; 标准值（mg/m3）; Pi. 南京旅游职业学院学生宿舍; 非甲烷总烃; 1小时; 0.65~0.89; 2.0; 0.33~0.45. 氯化氢; 1小时; ND; 0.05; 0. 根据监测结果显示，项目所在区域环境空气中非甲烷总烃浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中确定值，氯化氢浓度满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考值。 2、地表水环境 本项目废水排入科学园污水处理厂集中处理，达标尾水排入秦淮河。根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021—2030年）》（苏环办〔2022〕82号），秦淮河功能区水质目标为Ⅲ类。 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市水环境质量总体处于良好水平，纳入江苏省“十四五”水环境考核目标的42个地表水断面水质优良（《地表水环境质量标准》Ⅲ类及以上）率100%，无丧失使用功能（劣Ⅴ类）断面。 长江南京段干流水质总体状况为优，5个监测断面水质均达到Ⅱ类。 全市18条省控入江支流，水质优良率为100%。其中10条水质为Ⅱ类，8条水质为Ⅲ类，与上年相比，水质保持优良无明显变化。 秦淮河干流水质总体状况为优，6个监测断面中，2个水质为Ⅱ类，4个水质为Ⅲ类，水质优良率为100%，与上年相比，水质状况无明显变化。 由此可知，本项目所在区域地表水环境质量良好。 3、声环境 根据《2023年南京市生态环境状况公报》，全市区域噪声监测点位534个。城区昼间区域环境噪声均值为53.5dB，同比下降0.3dB；郊区昼间区域环境噪声均值53.0dB，同比上升0.5dB。全市交通噪声监测点位247个。城区昼间交通噪声均值为67.7dB，同比上升0.3dB；郊区昼间交通噪声均值66.1dB，同比下降0.4dB。全市功能区噪声监测点位28个。昼间噪声达标率为99.1%，同比上升0.9个百分点；夜间噪声达标率为94.6%，同比上升1.6个百分点。 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目周边50m范围内无声环境敏感目标，无需进行现状监测。 4、生态环境 本项目位于江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号现有厂房内，不新增用地，且用地范围内不涉及生态环境保护目标，不需进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，可不开展电磁辐射现状监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目位于江苏省南京市江宁区高新园天元东路2289号现有厂房内，项目位于厂房3楼，地面已全部硬化，基本可杜绝地下水、土壤污染途径，故项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 项目厂界500m范围内无大气环境保护目标。 2、声环境 项目厂界50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目用地性质为工业用地，不属于产业园区外新增用地，项目用地范围内无生态环境保护目标 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废气排放标准 本项目营运期排放氯化氢、非甲烷总烃执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值，厂界无组织排放非甲烷总烃浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值，氯化氢执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7排放限值，氨、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。具体标准限值如下： 表3-4建设项目废气有组织排放标准 污染物项目; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 车间或生产设施排气筒; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值. 氯化氢; 10. 表3-5建设项目废气无组织排放标准 污染物项目; 监控浓度限值（mg/m3）; 监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 4; 边界外浓度最高点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 氯化氢; 0.2; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7排放限值. 氨; 1.5; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 臭气浓度; 20. 本项目建成后，厂区厂房外无组织非甲烷总烃浓度执行《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6标准限值，具体标准限值见下表： 表3-6建设项目厂房外废气无组织排放标准（单位：mg/m3） 污染物项目; 监控点限值; 限值含义; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点出1h平均浓度值; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表6排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水 本项目运营期生产废水及生活污水预处理达标后，均接管到科学园污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。本项目废水接管标准执行《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值；科学园污水处理厂尾水pH、COD、BOD5、SS、NH3-H、TP执行《关于印发〈关于“十三五”期间全区新改扩建污水处理厂出水提标到准地表IV类的实施意见〉的通知》（江宁政办发〔2017〕360号）中准地表Ⅳ类标准，TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。具体见下表： 表3-7本项目废水接管及尾水排放标准：mg/L 序号; 污染物名称; 接管标准; 科学园污水处理厂尾水排放标准. 1; pH; 6-9; 6-9. 2; COD; 60; 30. 3; BOD5; 15; 6. 4; SS; 50; 5. 5; NH3-N; 8; 1.5. 6; TP; 0.5; 0.3. 7; TN; 20; 15. 3、噪声排放标准 根据江宁经济技术开发区声环境功能区划图，本项目位于3类声环境功能区，营运期厂界四周环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表： 表3-8工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 3类; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 注：昼间指每日06:00~22:00，夜间指22:00～次日06:00。 4、固废 本项目产生的一般工业固废贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）、《关于做好江苏省危险废物全生命周期监控系统上线运行工作的通知》（苏环办〔2020〕401号）相关要求；危险废物的收集、贮存、运输过程执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关要求。 |
| 总量控制指标 | 1、总量控制指标 根据本项目排污特征，确定总量控制及考核因子为： （1）废水 总量考核因子（最终外排量）：BOD50.003t/a、SS0.002t/a、TN0.004t/a、TP0.0002t/a； 总量控制因子（最终外排量）：COD0.013t/a、NH3-N0.0006t/a； 污染物排放量在江宁区水减排项目中平衡。 （2）废气 总量控制因子：非甲烷总烃0.01t/a（有组织+无组织）。 污染物排放量在江宁范围内平衡。 （3）固废 固体废物分类收集，妥善暂存，合理处置。 2、污染物产生、排放情况汇总 本项目污染物产生、排放汇总见下表： |

|  | 表3-9污染物产生、排放汇总表（t/a） 类别; 污染物名称; 现有项目批复量; 本次项目; “以新带老”削减量; 排放增减量; 全厂排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织废气; 非甲烷总烃; 0; 0.045; 0.04; 0.005; 0; +0.005; 0.005. 氯化氢; 0; 0.0007; 0; 0.0007; 0; +0.0007; 0.0007. 无组织废气; 非甲烷总烃; 0; 0.005; 0; 0.005; 0; +0.005; 0.005. 氯化氢; 0; 0.0001; 0; 0.0001; 0; +0.0001; 0.0001. 废水; 废水量; 145.5/145.5; 421; 0; 421/421; 0/0; +421/421; 566.5/566.5. COD; 0.0578/0.004; 0.215; 0.193; 0.022/0.013; 0/0; +0.022/0.013; 0.0798/0.017. BOD5; /; 0.051; 0.046; 0.005/0.003; 0/0; +0.005/0.003; 0.005/0.003. SS; 0.0289/0.0007; 0.104; 0.088; 0.016/0.002; 0/0; +0.016/0.002; 0.0449/0.0027. 氨氮; 0.0051/0.0002; 0.014; 0.011; 0.003/0.0006; 0/0; +0.003/0.0006; 0.0081/0.0008. TP; 0.00075/0.0002; 0.003; 0.0028; 0.0002/0.0001; 0/0; +0.0002/0.0001; 0.00095/0.0003. TN; 0.001; 0.019; 0.015; 0.004/0.004; 0/0; +0.004/0.004; 0.005/0.005. 粪大肠杆菌群数; 5×106个/1.45×105个; /; /; /; 0/0; 0; 5×106个/1.45×105个. 固废; 一般工业固废; 0; 0.06; 0.06; 0; 0; 0; 0. 危险废物; 0; 11.265; 11.265; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 4.8; 4.8; 0; 0; 0; 0. 注*：A/B，A为接管量，B为最终外排量 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 |  | 本项目利用现有厂房进行建设，不新建土建建筑，施工期仅进行厂房装修和设备安装，施工期较短。 施工期的环境影响主要为厂房装修和设备安装，过程中产生的少量扬尘、废水和噪声。本项目施工时间较短，工程量小，施工期环境影响很小，且随施工期结束环境影响消除，故施工过程基本不会对周边环境造成不良影响。 |
| --- | --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 （1）废气源强核算 本项目营运期产生的废气主要为细胞复苏过程产生的复苏废气（G1）、亲和层析工序使用苯甲醇保存层析柱时产生的苯甲醇废气（G2）、实验试剂配制时产生的盐酸挥发产生的氯化氢，以及危险废物贮存过程中产生的危废仓库废气，摇瓶扩增、种子罐扩增、发酵过程产生的扩增、发酵废气（G2、G3、G4）。 1）复苏废气 细胞复苏过程中产生的废气主要为异丙醇在升温过程中逐渐蒸发产生的有机废气（以非甲烷总烃计），根据建设单位提供资料，本项目细胞复苏后剩余异丙醇倒回试剂瓶内，下批次实验继续使用，不废弃，使用的异丙醇全部蒸发进入废气。本项目使用异丙醇0.05t/a，则产生非甲烷总烃0.05t/a。 2）试剂配制废气 本项目需配置的试剂主要为深层过滤、亲和层析过程中使用的各种缓冲液、淋洗液、再生液等工作液，使用的易挥发原料主要为盐酸，本项目盐酸使用量为10.8kg/a，浓度为37%，类比同类项目，实验室中盐酸等易挥发无机类试剂挥发以使用量的20%计，则本项目试剂配制过程中产生氯化氢约0.0008t/a。 3）苯甲醇废气 本项目苯甲醇主要用于亲和层析后保存层析柱，层析柱经再生液洗涤再生后注入苯甲醇，然后两端密封后保存。苯甲醇进场后即在密闭容器内贮存，仅在层析柱加注苯甲醇时少量挥发产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计）。本项目年实验批次仅26批次，该操作持续时间很短，同时苯甲醇本身沸点较高（205.3℃），不易挥发，因此，本项目苯甲醇挥发产生非甲烷总烃量很少，本报告不做定量分析。 4）危废仓库废气 本项目危险废物贮存过程中，盐酸、异丙醇、苯甲醇包装瓶中残留的试剂可能挥发产生非甲烷总烃和氯化氢。但本项目盐酸、异丙醇、苯甲醇等化学试剂使用量较少，废包装瓶中残留试剂量很少，且危险废物均采用加盖密闭包装，可防止有害物质挥发，因此，本项目危险废物贮存过程中产生的废气污染物极少，对环境影响很小，本报告不做定量分析。 综上，本项目营运期产生的主要大气污染物为细胞复苏废气和试剂配制废气。本项目细胞复苏及试剂配制过程均在通风橱内进行，产生废气经通风橱收集+二级活性炭吸附处理后通过1根20米高排气筒DA001排放。收集效率90%，非甲烷总烃处理效率90%，对氯化氢无处理效率。则本项目有组织废气污染物产生量约为：非甲烷总烃0.045t/a、氯化氢0.0007t/a，排放量约为：非甲烷总烃0.005t/a、氯化氢0.0007t/a。根据建设单位提供资料，本项目试剂配制时间约为100小时每年，每批次细胞复苏时间为2h，则非甲烷总烃年排放时间约为52小时。 （5）扩增、发酵废气 本项目培养细胞为实体瘤CART细胞，进行有氧呼吸，呼吸产物主要为二氧化碳和水，不会如硫化细菌、氨化细菌产生大量硫化氢、氨气等恶臭气体。但细胞生长增殖过程会对一些蛋白质进行修复、分解，将其降解成相应的氨基酸，同时产生少量氨及挥发性有机废气（以非甲烷总烃计），氨及挥发性有机废气产生量很少，对环境影响很小，本报告不做定量分析。 本项目主要污染物源强核算见下表： |  |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-1主要大气污染物源强核算一览表 污染源; 产污编号; 污染物; 核算方法; 物料名称; 产污系数; 污染物产生量t/a; 收集方式; 收集效率; 有组织产生量; 无组织产生量t/a. 细胞复苏; G1; 非甲烷总烃; 物料衡算; 异丙醇; 100%; 0.05; 通风橱收集; 90%; 0.045; 0.005. 试剂配制; /; 氯化氢; 类比发; 盐酸; 20%; 0.0008; 90%; 0.0007; 0.0001. 本项目废气产生及排放情况见下表； 表4-2建设项目有组织产排情况汇总表 产污工序; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 污染物排放情况; 排气筒编号. 废气量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 产生量t/a; 治理措施; 处理效率 %; 是否为可行技术; 风量 m3/h; 浓度 mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. 细胞复苏; 非甲烷总烃; 6000; 144.2; 0.87; 0.045; 二级活性炭吸附; 90; 是; 6000; 16.03; 0.096; 0.005; DA001. 试剂配制; 氯化氢; 1.2; 0.007; 0.0007; 0; 1.2; 0.007; 0.0007. 根据上表可知，本项目有组织废气排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值。 本项目大气污染物无组织排放情况详见下表： 表4-3本项目大气污染物无组织产排情况表 面源名称; 产生工序; 污染物名称; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 面源参数. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度m. 实验室; 细胞复苏; 非甲烷总烃; 0.1; 0.005; 加强废气收集; 0.1; 0.005; 220; 15. 试剂配制; 氯化氢; 0.001; 0.0001; 0.001; 0.0001. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）非正常工况源强分析 本项目非正常工况考虑为废气处理装置发生故障，废气处理效率降为0情况下的排放情况，非正常排放参数见下表： 表4-4非正常排放参数表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放速率（kg/h）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 措施. 复苏废气; 二级活性炭净化装置故障，处理效率降为0; 非甲烷总烃; 0.87; 0.5; 1-2; 定期检查治理设施，定期更换活性炭吸附装置内活性炭，定期进行监测，确保治理设施达标排放，杜绝非正常排放. 试剂配制废气; 氯化氢; 0.007; 0.5; 1-2. （3）废气排放口基本情况 废气排放口基本情况见下表： 表4-5废气排放口基本情况一览表 排放口编号及名称; 排气筒高度/m; 排气筒内径/m; 烟气温度/℃; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放标准. E（°）; N（°）; 污染物名称; 浓度/mg/m3; 速率/kg/h. DA001排气筒; 20; 0.7; 25; 一般排放口; 118.53283; 31.57035; 非甲烷总烃; 60; /. 氯化氢; 10; /. （4）废气污染治理设施可行性分析 本项目营运期产生的废气主要为细胞复苏废气非甲烷总烃，和试剂配制废气氯化氢。经通风橱收集后经二级活性炭吸附处理，最后通过20米高排气筒DA001排放。 图4-1废气走向流程图 1）风量合理性分析 本项目设置三组通风橱，通风橱属于半密闭集气罩，参考中的排气量计算公式，公式如下： 式中：Q——通风橱废气收集风量，m3/s； F——通风橱操作口面积，m2，每组通风橱操作口面积约为0.5m2； V——通风橱操作口平均控制风速，0.5～1.5m/s，本项目取中间值1m/s计算。 计算得每组通风橱废气收集风量应大于1800m3/h，本项目设计每组通风橱废气收集风量为2000m3/h，项目总废气收集风量6000m3/h，基本满足本项目废气收集需要。 2）活性炭吸附原理 活性炭对苯、醇、酮、酯、醚、烷、醛、酚、汽油类等有机溶剂有良好的吸附回收作用，活性炭是一种非常优良的吸附剂，是以含碳量较高的物质如木材、煤、果壳、骨、石油残渣等，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。其中以椰子壳为最常用的原料，在同等条件下，椰壳的活性质量及其他特性是最好的，因其有最大的比表面。正是活性炭具有很大的比表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，所以能与气体（杂质）充分接触，当这些气体（杂质）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。 3）活性炭吸附设计参数 企业考虑后续项目废气与本项目合用一套废气处理设施，本次拟建二级活性炭吸附设施按20000m3/h风量设计，拟使用的活性炭吸附参数与苏环办〔2022〕218号文相符性分析如下表： 表4-6活性炭吸附参数表与苏环办〔2022〕218号文件相符性分析（箱式） 序号; 参数; 参数; 苏环办〔2022〕218号文件要求; 相符性. 1; 一级活性炭; 风量（m3/h）; 6000（后期20000）; /; /. 活性炭种类; 蜂窝活性炭; /; /. 箱体尺寸; 1450mm×1200mm×2000mm; /; /. 活性炭尺寸; L1250mm×W1000mm×H400mm*4层; /; 相符. 活性炭碘值（mg/g）; 650; ≥650; 相符. 比表面积（m²/g）; ≥750; ≥750; 相符. 过滤风速（m/s）; 1.1; ＜1.2; 相符. 停留时间（s）; 0.36; /; /. 活性炭密度（kg/m³）; 500; /; /. 水分含量（%）; ≤5; /; /. 横向抗压强度; ≥0.9MPa; ≥0.9MPa; 相符. 纵向强度; ≥0.4MP; ≥0.4MP; 相符. 动态吸附量（%）; 10; /; /. 一次装填量（kg）; 1000; /; /. 更换频次; 4次/年; 不应超过累计运行500小时或3个月; 相符. 2; 二级活性炭; 风量（m3/h）; 6000（后期20000）; /; /. 活性炭种类; 蜂窝活性炭; /; /. 箱体尺寸; 1450mm×1200mm×2000mm; /; /. 活性炭尺寸; L1250mm×W1000mm×H400mm*4层; 厚度大于0.4m; 相符. 活性炭碘值（mg/g）; 650; ≥650; 相符. 比表面积（m²/g）; ≥750; ≥750; 相符. 过滤风速（m/s）; 1.1; ＜1.2; 相符. 停留时间（s）; 0.36; /; /. 活性炭密度（kg/m³）; 500; /; /. 水分含量（%）; ≤5; /; /. 横向抗压强度; ≥0.9MPa; ≥0.9MPa; 相符. 纵向强度; ≥0.4MP; ≥0.4MP; 相符. 动态吸附量（%）; 10; /; /. 一次装填量（kg）; 1000; /; /. 更换频次; 4次/年; 不应超过累计运行500小时或3个月; 相符. 4）活性炭填充量及更换周期 本项目废气收集风量为6000m3/h，建设单位考虑本项目建成后会继续开展其他实体瘤CART细胞分支研究项目，废气处理设施设置20000m3/h变频风机，其他项目开展之前该设施仅收集处理本项目废气，因此本报告活性炭更换周期等相关内容按风量6000m3/h分析，后续项目实施时建设单位应另行开展环境影响评价工作，重新调整活性炭更换周期，并论证其可行性。 根据《省生态环境厅关于将排污单位活性炭使用更换纳入排污许可管理的通知》（苏环办〔2021〕218号），参照以下公式计算更换周期： T=m×s÷（c×10-6×Q×t） 式中：T——更换周期，天； m——活性炭的用量，kg； s——动态吸附量，%； c——活性炭削减的VOCs浓度，mg/m3； Q——风量，单位m3/h； t——运行时间，单位h/d。 表4-7活性炭更换周期表 活性炭用量（kg）; 动态吸附量; 活性炭削减VOCS浓度（mg/m3）*; 风量（m3/h）; 运行时间（h/d）; 理论更换周期（天）; 实际更换周期（天）. 2000; 0.10; 128.7; 6000; 0.17; 1524; 三个月. 注：上表中运行时间按非甲烷总烃日平均排放时间计算，本项目非甲烷总烃年排放时间为52小时，年工作天数为300天，日平均排放时间约为0.17h/d。 由上表可见，活性炭三个月更换一次满足要求。由于活性炭的活性再生周期与有机废气的浓度、工作时间和吸附速率等因素有关，因此建议活性炭的更换周期以使用过程中的设备运行情况来定。 5）过滤风速 根据上述计算，本项目活性炭填充面积为1.25m2，填充4层，目前废气风量为6000m3/h，后期其他项目上马后设计风量为20000m3/h。则，前期活性炭吸附设施内相对气体流速=6000/（3600*1.25*4）≈0.33m/s，后期活性炭吸附设施相对气体流速=20000/（3600*1.25*4）≈1.11m/s。综上，本项目满足《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办2020第218号）中，蜂窝活性炭过滤风速≤1.2m/s的要求。 6）可行技术分析 本项目营运期产生的主要大气污染物为非甲烷总烃，参照《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019）中推荐的污染防治可行技术，吸附法是治理挥发性有机物污染的可行技术，因此，本项目采用二级活性炭吸附措施治理非甲烷总烃污染是可行的。 本项目营运期氯化氢产生量很少，经通风橱收集后通过DA001排气筒排放，对环境影响很小。 综上，本项目采取的废气处理措施可行，能够满足工艺和去除效率的要求。 （5）监测计划 本项目建成后，建设单位应根据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业—生物药品制品制造》（HJ1062-2019）相关要求开展大气污染源监测，具体监测方案见下表： 表4-8本项目废气污染源监测情况表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值. 氯化氢; 1次/年. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 氯化氢; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7排放限值. 氨、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. （6）大气环境影响评价结论 根据现场踏勘情况，本项目周边500m范围内无大气环境敏感目标，本项目废气收集经处理后通过有组织达标排放，废气经处理后得到有效削减，对区域环境空气质量影响较小。 2、废水 （1）废水建议企业日常运营过程中要加强管理，定期对废气处理措施进行检修，定期更换活性炭，确保废气稳定达标排放，以减轻项目对周围大气环境的影响。 污染源强 本项目运营期废水主要为。 1）生活污水 根据水平衡分析，本项目产生生活污水约384t/a，主要污染物为COD400mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、氨氮25mg/L、总氮35mg/L、总磷4mg/L。 2）实验工艺废水 本项目产生实验工艺废水约18.2t/a，参考《发酵类制药工业废水治理工程技术规范》（HJ2044-2014），工艺废水中主要污染物及浓度为COD3050mg/L、BOD5600mg/L、SS1450mg/L、氨氮200mg/L、总氮250mg/L、总磷50mg/L。 3）设备清洗废水 本项目产生设备清洗废水约8.3t/a，主要污染物及浓度为COD500mg/L、BOD5200mg/L、SS50mg/L、氨氮50mg/L、总氮60mg/L、总磷5mg/L。 4）灭菌废水 本项目产生灭菌废水约1.3t/a，主要污染物及浓度为COD100mg/L、SS100mg/L。 5）纯水制备浓水 本项目产生纯水制备浓水约9.2t/a，主要污染物及浓度为COD40mg/L、SS10mg/L。 本项目废水产生、接管和排放情况图见上文图2-1。水污染物产生及排放情况见下表： 表4-9建设项目水污染物产生及排放情况一览表 污水种类; 产生量; 污染物 名称; 产生情况; 治理措施; 接管情况; 去向. 浓度（mg/L）; 接管量（t/a）; 浓度（mg/L）; 接管量（t/a）. 生活污水; 384; COD; 400; 0.154; 化粪池+瑞鸿污水处理站; 40; 0.015; 科学园污水处理厂. BOD5; 100; 0.038; 10; 0.004. SS; 200; 0.077; 32; 0.012. 氨氮; 25; 0.010; 5; 0.002. TP; 4; 0.002; 0.2; 0.0001. TN; 35; 0.013; 8.75; 0.003. 实验工艺废水; 18.2; COD; 3050; 0.056; 紫外消毒+瑞鸿污水处理站; 305; 0.006. BOD5; 600; 0.011; 60; 0.001. SS; 1450; 0.026; 232; 0.004. 氨氮; 200; 0.004; 40; 0.001. TP; 50; 0.001; 2.5; 0.00005. TN; 250; 0.005; 62.5; 0.001. 设备清洗废水; 8.3; COD; 500; 0.004; 50; 0.0004. BOD5; 200; 0.002; 20; 0.0002. SS; 50; 0.0004; 8; 0.0001. 氨氮; 50; 0.0004; 10; 0.0001. TP; 5; 0.00004; 0.25; 0.000002. TN; 60; 0.0005; 15; 0.0001. 灭菌废水; 1.3; COD; 100; 0.0001; 瑞鸿污水处理站; 10; 0.00001. SS; 100; 0.0001; 16; 0.00002. 纯水制备浓水; 9.2; COD; 40; 0.0004; 4; 0.00004. SS; 10; 0.0001; 1.6; 0.00001. 混合废水; 421; COD; 510; 0.215; 化粪池+污水处理站; 51; 0.022. BOD5; 121; 0.051; 12; 0.005. SS; 246; 0.104; 38; 0.016. 氨氮; 34; 0.014; 7.36; 0.003. TP; 7; 0.003; 0.36; 0.0002. TN; 44; 0.019; 9.74; 0.004. 表4-10污水接管及最终排放情况表 废水量; 污染物名称; 接管情况; 最终排放情况. 接管量（t/a）; 接管浓度（mg/L）; 接管浓度限值（mg/L）; 排放量（t/a）; 排放浓度（mg/L）. 421; COD; 0.022; 51; 60; 0.013; 30. BOD5; 0.005; 12; 15; 0.003; 6. SS; 0.016; 38; 50; 0.002; 5. 氨氮; 0.003; 7.36; 8; 0.0006; 1.5. TP; 0.0002; 0.36; 0.5; 0.0001; 0.3. TN; 0.004; 9.74; 20; 0.004; 9.74. （2）地表水环境影响分析 1）本项目废水排放情况 本项目运营期废水主要为生活污水、纯水制备浓水、实验工艺废水、设备清洗废水和灭菌废水。生活污水依托瑞鸿园区化粪池预处理，实验工艺废水、设备清洗废水依托现有紫外消毒设施消毒，然后与纯水制备浓水、灭菌废水一起依托瑞鸿污水处理站进一步处理后接管到科学园污水处理厂集中处理，尾水排入秦淮河。本项目废水依托瑞鸿科技园区污水排放口排放，该排口已按江苏省环保厅《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》进行规范化设置。 表4-11废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放 去向; 排放 规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活污水; COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷; 科学园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定; TW001+TW003; TW001：瑞鸿科技园现有化粪池 TW002：紫外消毒设施 TW003：瑞鸿污水处理站; TW001：化粪池 TW002：紫外线消毒 TW003：水解+好氧+沉淀+臭氧系统+生物滤池+消毒; DW001; √是 □否; √企业总排口. 2; 实验工艺废水; COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷; TW002+TW003. 3; 设备清洗废水; COD BOD5 SS 氨氮 总氮 总磷. 4; 灭菌废水; COD SS; TW003. 5; 纯水制备浓水; COD SS. 废水间接排放口基本情况见下表： 表4-12废水间接排放口基本情况表 序 号; 排放口编号; 排放口地理位置; 废水排放量 （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 118.891648; 31.951601; 0.0421; 科学园污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; -; 科学园污水处理厂; COD; 30. BOD5; 6. SS; 5. 氨氮; 1.5. TP; 0.3. TN; 15. （3）监测计划 表4-13废水污染源监测计划表 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水总排口; 总排口; 流量、pH、COD、氨氮; 自动监测; 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值. BOD5、SS、氨氮、TP、TN; 1次/季度. （4）水环境保护措施可行性分析 1）化粪池 化粪池工作原理为：主要通过格栅截留污水中的粗大悬浮物和漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质，利用池内位置相对固定的厌氧菌去除部分污染物，同时在池内由于沉淀作用，部分悬浮物从水体中沉淀分离出来。由于污水在池内水力停留时间短，水流湍动作用较弱，厌氧菌较少且由于位置相对固定而活性较差。本项目生活污水依托瑞鸿科技园现有化粪池预处理后依托瑞鸿园区现有污水处理站进一步处理。 2）瑞鸿园区污水站 瑞鸿科技园内建设有一座污水处理设施，用于处理入驻该园区企业的生产废水，该污水处理设施处理能力为200m3/d。瑞鸿科技园污水处理站提标改造后处理工艺为收集池－水解池-好氧池-沉淀池－中间池－臭氧系统－中间池2-曝气生物滤池-消毒池A-消毒池B-排放池。每天运行时间：24h。 ①瑞鸿科技园污水处理设施设计进、出水质 瑞鸿科技园污水处理设施设计进、出水质情况见下表： 表4-14瑞鸿科技园污水处理设施设计进出水指标 污染物种类; 设计进水浓度（mg/L）; 设计出水浓度（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. SS; ≤600; ≤50. COD; ≤2000; ≤60. 氨氮; ≤200; ≤8. 总磷; ≤10; ≤0.5. BOD5; ≤800; ≤15. 总氮; /; ≤20. ②瑞鸿科技园污水处理设施工艺简介 瑞鸿科技园提标改造后污水处理站处理工艺见下图： 图4-2瑞鸿科技园污水处理设施提标改造后工艺流程图 瑞鸿科技园污水处理设施主要工艺单元设计参数见下表： 表4-15瑞鸿科技园污水处理设施主要工艺单元设计参数 单元; 停留时间（h）; 尺寸（m）; 设计流量（m3/h）. 调节池; 14.4; 8*3*3.5; 5. 收集池; 9; 6*5*3.5; 10. 水解酸化池; 7.2; 4*3*3.5*2; 10. 好氧池; 10.8; 3*4*3.5*2; 10. 沉淀池; /; 6*2*3.5; 10. 中间池1; 1.8; 3*2*3.5; 10. 臭氧系统（一期）; /; φ1600mm×（5500～6000）mmH; 5. 中间池2; 1.8; 3*2*3.5; 10. 曝气生物滤池1#; 7.2; 3*4*3.5*2; 10. 消毒池; 二氧化氯和臭氧分别1.8h; 3*2*3.5*2; 10. 排放池; /; 3*2*3.5; 10. 污泥池; /; 3*4*3.5; 10. 依据《排污许可证申请与核发技术规范制药工业-生物药品制品制造》（HJ1062-2019）附录B，生物药品制造企业废水处理可行技术为预处理+生化处理+深度处理，详见下表： 表4-16废水处理可行技术参考表 废水类型; 污染物项目; 可行性技术. 综合废水（生产废水、生活污水）; pH值、色度（稀释倍数）、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油、挥发酚、氨氮、总氮、总磷、甲醛、乙腈、总余氯（以Cl计）、粪大肠菌群（MPN/L）、总有机碳（TOC）、急性毒性（HgCl2毒性当量）; 预处理+生化处理+深度处理 预处理：灭活、混凝、沉淀、中和调节、氧化、吸附 生化处理：水解酸化、厌氧生物、好氧生物、曝气生物滤池 深度处理：活性炭吸附、高级氧化、臭氧、芬顿氧化、离子交换、树脂过滤、膜分离. 本项目废水主要为员工生活污水、纯水制备浓水、实验工艺废水、设备清洗废水和灭菌废水，污染因子主要为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、TN，瑞鸿科技园污水处理站预处理采用分质处理，生化处理阶段采用水解+好氧处理，深度处理阶段采用臭氧+曝气生物滤池处理，因此，瑞鸿科技园污水处理站处理工艺均属于可行技术。 ③废水处理设施效果分析 本项目建成后，各项废水主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP，瑞鸿科技园污水处理设施对本项目接入废水的处理效果见下表： 表4-17废水处理效果及出水水质单位：mg/L 设施名称; COD; BOD5; SS; NH3-N; TP; TN. 水解池+好氧池+沉淀池3; 进水浓度; 510; 121; 246; 34; 7; 44. 出水浓度; 102; 24.2; 95.94; 14.722; 0.721; 19.47. 去除率; 80%; 80%; 61%; 57%; 90%; 56%. 臭氧系统+曝气生物滤池; 进水浓度; 102; 24.2; 95.94; 14.722; 0.721; 19.47. 出水浓度; 51; 12; 38; 7.36; 0.36; 9.74. 去除率; 50%; 50%; 60%; 50%; 50%; 50%. 综合去除效率; 90%; 90%; 85%; 78%; 95%; 78%. 接管标准; 60; 15; 50; 8; 0.5; 20. 由上表可知，本项目废水经瑞鸿园区污水处理设施处理后可满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值。 ④本项目依托瑞鸿科技园污水处理站的可行性分析 a.水质可行 本项目运营期各类废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-H、TP、TN，综合废水中各类污染物浓度满足瑞鸿科技园污水处理站设计进水水质指标。 b.水量可行 瑞鸿园区污水处理站目前主要入驻企业及其废水产生量见下表： 表4-18废水污染物排放信息表 序号; 企业名称; 废水年接入量（t/a）. 1; 南京美圣医药科技有限公司; 5.96. 2; 南京金斯瑞诊断技术有限公司; 1675. 3; 金佩奇生物科技（南京）有限公司; 153. 4; 安徽圣诺贝化学科技有限公司南京分公司; 4448. 5; 南京普恩瑞生物科技有限公司; 8.38. 6; 南京易太斯生物科技有限公司; 4.3. 7; 江苏艾洛特医药研究院有限公司; 100. 9; 南京生航生物技术有限公司; 400. 10; 江苏宁研生物医药研究院有限公司; 28.59. 11; 南京金斯瑞生物科技有限公司; 272.3. 12; 江苏睿源生物技术有限公司; 1536.5. 13; 南京森贝伽生物技术有限公司; 1500. 14; 南京百得生物技术有限公司; 255. 15; 南京威尔卫仕生物医院科技有限公司; 297.5. 16; 江苏华质医学科技有限公司; 300. 17; 南京昂科免疫生物医药有限公司; 5637. 合计; 16621.53t/a（45.5t/d）. 瑞鸿科技园污水处理站主要接纳园区实验室废水、制药废水，处理规模为200t/d，目前污水处理站其他废水剩余处理能力为154.5t/d，本项目废水排放量约为1.4t/d，则本项目废水从水量上依托瑞鸿科技园污水处理站进行预处理可行。 c.微生物有毒害作用可行性分析 本项目为研发中试项目，相关培养基废水中含有丰富的营养物质对污水站菌落具有一定的促进生长的作用。本项目培养的实体瘤CART细胞为分化成熟的细胞，不具有感染性，废水中残留实体瘤CART细胞经紫外线消毒灭活后基本无害，项目不涉及其他细菌、病毒等微生物的使用，不会对瑞鸿科技园污水处理站造成感染性风险。 综上，本项目废水依托鸿科技园污水处理站预处理可行。 3）科学园污水处理厂可行性分析 ①科学园污水处理厂概况 科学园污水处理厂位于科学园方山渠以南，秦淮河畔，服务范围为东山副城、淳化新市镇，北至牛首山－外港河一线，南至绕城公路-解溪河一线，西至牛首山，东至十里长山，约117.7平方公里。 工程已建规模为24万吨/日，占地面积约为334亩，分四期建设。其中一期工程建设规模为4万吨/日，于2008年4月建成投入运行；二期工程建设规模为4万吨/日，于2013年4月建成投入运行；在二期工程建设的同时，对一期工程进行了提标升级改造，采用双沟式氧化沟+深度处理工艺，处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级（A）标准；三期工程建设规模为4万吨/日，于2018年12月建成投入运行，采用的是改良A2O生化池+MBR膜处理工艺；四期工程建设规模为12万吨/日，采用改良A2O生化池+高密度沉淀池+反硝化深床滤池工艺，2019年底建设完成，处理后的尾水部分水质达到地表准Ⅳ类水水质标准。 科学园污水处理厂工程工艺见下图： 图4-3科学园污水处理厂一二期工程工艺流程图 图4-4科学园污水处理厂三四期工程工艺流程图 未来进一步提标改造后污水处理工艺为“MBR+二沉池+加砂高速沉淀池+深床反硝化滤池”，消毒由现状的紫外消毒改为次氯酸钠消毒，除臭采用生物滤池除臭，污泥进入园区现有污泥脱水机房。 图4-5江宁科学园污水处理厂提标改造后污水处理工艺流程图 ②本项目废水依托科学园污水处理厂处理可行性分析 A.接管水量可行 目前余量约为3000t/d处理余量。本项目接管废水量为421t/a，约1.4t/d，仅占剩余负荷的0.05%，不会对污水处理厂的正常运行造成影响。 B.接管水质可行 本项目营运期废水经瑞鸿科技园污水处理站处理后，水质满足《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值。 C.区域管网建设进度 本项目位于科学园污水处理厂服务范围内，项目所在地污水管网已建设完备。 综上，从水质、水量及区域污水管网建设情况考虑，本项目运营期废水接管到科学园污水处理厂集中处理可行。 （5）与《江苏省工业废水与生活污水分质处理工作推进方案》（苏环办〔2023〕144号）相符性分析见下表： 表4-18废水污染物排放信息表 序号; 要求; 符合性分析; 相符性. 1; 冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放含重金属、难生化降解废水、高盐废水的，不得排入城镇污水集中收集处理设施。; 本项目为生物医学研究和试验发展项目，废水为职工生活污水、纯水制备浓水、实验工艺废水、设备清洗废水和灭菌废水，经瑞鸿科技园污水站进行处理达《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”中直接排放限值后接管到科学园污水处理厂，本项目废水不属于含重金属、难生化降解废水、高盐废水。; 相符. 2; 可生化优先原则：以下制造业工业企业，生产废水可生化性较好，有利于城镇污水处理厂提高处理效能，与城镇污水处理厂约定纳管标准限值、签订书面合同、变更排污及排水许可证内容、完成备案手续后可优先接入城镇污水处理厂：①发酵酒精和白酒、啤酒、味精、制糖工业（依据行业标准修改单和排污许可证技术规范，排放浓度可协商）；②淀粉、酵母、柠檬酸工业（依据行业标准修改单征求意见稿，排放浓度可协商）；③肉类加工工业（依据行业标准，BOD5浓度可放宽至600mg/L，CODCr浓度可放宽至1000mg/L）。. 3; 纳管浓度达标原则：工业企业排放的常规和特征污染物浓度均需达到相应的纳管标准和协议要求，其中部分行业污染物按照行业排放标准要求须达到直接排放限值，方可接入城镇污水处理厂。; 相符. 4; 总量达标双控原则：接入城镇污水处理厂处理的工业企业，其排放的废水和污染物总量不得高于环评报告及批复、排污及排水许可证等核定的纳管总量控制限值，同时，城镇污水处理厂排放的某一项特征污染物的总量不得高于所有纳管工业企业按照相应标准直接排放限值核算的该项特征污染物排放总量之和。; 本项目建成后，建设单位严格按照环评批复、排污及排水许可证等核定排放总量排放污水。; 相符. 5; 工业废水限量纳管原则：工业废水总量超过1万吨/日的省级以上工业园区，或者工业废水纳管量占比超过40%的城镇污水处理厂所在区域，原则上应配套专业的工业废水处理厂。; /; 符合. 6; 污水处理厂稳定运行原则：纳管的工业企业废水不得影响城镇污水处理厂的稳定运行和达标排放，污水处理厂出现受纳管工业废水冲击负荷影响导致排水超标时，应强化纳管企业的退出管控力度。; 本项目营运期污水经瑞鸿科技园污水站处理后达到《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”中直接排放限值; 符合. 7; 环境质量达标原则：区域内主要水体（特别是国省考断面、水源地等）不得出现氟化物、挥发酚等特征污染物检出超标情况，否则应强化对上游汇水区域范围内排放上述特征污染物纳管企业的退出管控力度。; 本项目废水不含氟化物、挥发酚等特征污染物。; 符合. 8; 污水处理厂出水负责原则：城镇污水处理厂及其运营单位，对城镇污水集中处理设施的出水水质负责，应积极参与纳管企业水质水量对污水处理设施正常运行影响的评估工作，认为其生产废水含有污染物不能被污水处理设施有效处理或者可能影响污水处理设施出水稳定达标的，应及时报城镇排水主管部门和生态环境部门。; /; 符合. 根据上表分析，本项目生活污水接管科学园污水处理厂符合《江苏省城镇污水处理厂纳管工业废水分质评估技术指南（试行）》的要求。 （6）结论 项目污水排放浓度低，水质简单，不会对污水处理厂运行产生冲击负荷，目前污水处理厂有足够的能力接纳本项目废水。综上所述，本项目的污水得到合理处置，对受纳水体秦淮河影响较小，不会改变其水环境功能级别，水质功能可维持现状。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 建设项目高噪声设备为二氧化碳摇床、离心机、移动式空压机及通风橱配套风机，噪声级70～85dB(A)。本项目高噪声设备均布置在室内，具体高噪声设备布置情况见下表： 表4-19工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强（声功率级/dB(A)）; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; DA001风机; 20000m3/h（变频）; -1; 0; 1; 85; 安装减震底座，风机进出口加装消声器，降噪量15dB（A）; 昼间. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-20工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强 （声压级/距声源距离）(dB(A)/m); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 方位; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 本项目厂房; 二氧化碳摇床; ZCZY-AS8E; 70/1; 采用低噪声设备、合理布局、厂房隔声; 3; 11; 10; 14; 53.7; 东; 20; 27.7; 1; 建筑物. 31; 53.6; 南; 20; 27.6; 1; 建筑物. 6; 54.1; 西; 20; 28.1; 1; 建筑物. 33; 53.6; 北; 20; 27.6; 1; 建筑物. 2; 离心机; /; 80/1; 7; 24; 10; 8; 63.9; 东; 20; 37.9; 1; 建筑物. 43; 63.6; 南; 20; 37.6; 1; 建筑物. 12; 63.7; 西; 20; 37.7; 1; 建筑物. 21; 63.7; 北; 20; 37.7; 1; 建筑物. 3; 移动式空压机; /; 80/1; 4; 4; 10; 14; 63.7; 东; 20; 37.7; 1; 建筑物. 23; 63.7; 南; 20; 37.7; 1; 建筑物. 6; 64.0; 西; 20; 38.0; 1; 建筑物. 41; 63.6; 北; 20; 37.6; 1; 建筑物. 4; 落地式离心机; 主机-75006580; 80/1; 2; 15; 10; 15; 63.7; 东; 20; 37.7; 1; 建筑物. 35; 63.6; 南; 20; 37.6; 1; 建筑物. 5; 64.2; 西; 20; 38.2; 1; 建筑物. 29; 63.7; 北; 20; 37.7; 1; 建筑物. 5; 通风橱; 2000m3/h; 70/1; 7; 21; 10; 8; 53.8; 东; 20; 27.8; 1; 建筑物. 40; 53.6; 南; 20; 27.6; 1; 建筑物. 12; 53.7; 西; 20; 27.7; 1; 建筑物. 24; 53.7; 北; 20; 27.7; 1; 建筑物. 6; 通风橱; 2000m3/h; 70/1; 7; 28; 10; 8; 53.9; 东; 20; 27.9; 1; 建筑物. 47; 53.6; 南; 20; 27.6; 1; 建筑物. 12; 53.7; 西; 20; 27.7; 1; 建筑物. 17; 53.7; 北; 20; 27.7; 1; 建筑物. 7; 通风橱; 2000m3/h; 70/1; 11; 7; 10; 7; 54.0; 东; 20; 28.0; 1; 建筑物. 25; 53.7; 南; 20; 27.7; 1; 建筑物. 13; 53.7; 西; 20; 27.7; 1; 建筑物. 38; 53.6; 北; 20; 27.6; 1; 建筑物. |
| --- | --- |

|  | （2）噪声治理措施 本项目的噪声源主要为生产工艺上设备运行噪声，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），为降低生产设备噪声对周围环境的影响，建设单位拟采用的噪声治理措施： 1）规划防治对策 从建设项目的选址、规划布局、总图布置和设备布局等方面进行调整，高噪声设备尽可能远离声环境保护目标、优化建设项目布局。 2）噪声源控制措施 在设备选型时选用先进的低噪声设备，在满足工艺设计的前提下，尽量地选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 3）消声降噪措施 优化调整建筑物平面布局、建筑物功能布局；本项目高噪声设备均安置在室内，合理布置设备的位置，有效利用了建筑隔声，并采取隔声、吸声材料制作门窗、墙体等，防止噪声的扩散和传播，正常生产时门窗密闭，采取隔声措施，室内噪声源降噪量约20dB（A）左右。室外风机安装减震底座，风机进出口加装消声器，降噪量15dB（A） 4）管理措施 提出噪声管理方案，制定噪声监测方案。 确保各类防治措施有效运行，各设备均保持良好运行状态，防止突发噪声；加强管理，加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；对于厂区流动声源（汽车），要强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。 （3）噪声环境影响分析 1）噪声环境影响分析 ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中： Lpli(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C.计算出靠近室外围护结构处的声压级。计算公式如下： 式中： Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中： Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2； 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 2）噪声预测结果及评价 经预测，本项目高噪声设备在厂界环境噪声贡献值见下表： 表4-21厂界噪声昼夜间预测结果单位：dB(A) 预测点; 贡献值; 现有项目厂界噪声监测值; 叠加值; 标准限值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 45.1; 54.9; /; 55.3; 45.1; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 42.0; 53.9; /; 54.2; 42.0; 65; 55; 达标; 达标. 西厂界; 43.0; 55.5; /; 55.7; 43.0; 65; 55; 达标; 达标. 北厂界; 45.7; 53.3; /; 53.9; 44.8; 65; 55; 达标; 达标. 注：现有项目噪声排放值参考现有项目例行监测数据，现有项目夜间不生产，夜间不排放噪声。 图4-6厂界噪声预测结果图 综上所述，经距离衰减、厂房隔声等措施后各噪声源对厂界的影响值较小，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。因此在采取降噪措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 （4）噪声监测计划 本项目建成后，建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），定期对厂界进行噪声监测，每季度开展一次。 表4-22噪声监测计划表 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 厂界四周外1m; 等效A声级; 每季度监测1次，昼间监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. 4、固体废物 （1）固体废物源强分析 本项目产生的固废包括废一次性耗材、废膜包、废苯甲醇、废化学品包装、分离废液、废滤膜、废一般试剂包装物和员工生活垃圾等。 1）废一次性耗材 主要为实验过程中产生的废一次性反应袋、三角瓶、离心管等，根据建设单位提供资料，本项目产生废一次性耗材约0.5t/a，因沾染反应残留物属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。 2）废膜包 根据建设单位提供资料，本项目使用深层过滤膜包约200个/a，产生飞膜包200个/a，约0.1t/a，属于危险废物，收集后委托有资质单位处置。 3）废苯甲醇 本项目使用苯甲醇0.02t/a，产生废苯甲醇约0.02t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 4）废化学品包装 主要为废弃的盐酸、异丙醇、苯甲醇包装瓶，产生量约0.005t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。 5）分离废液 主要为细胞发酵后离心和深层过滤过程分离出的废液，产生分离废液约2.6t/a，分离废液富含营养物质和细胞增殖所需生长因子，做现有项目培养基使用。 6）废滤膜 根据建设单位提供资料，本项目纯水制备系统滤膜每年更换一次，产生废滤膜约0.01t/a，外售综合利用。 7）废一般试剂包装物 主要为淀粉、乳酸钠等一般原料包装袋、包装瓶，产生量约为0.05t/a，收集后外售综合利用。 8）废活性炭 本项活性炭吸附设施活性炭装填量设计为2t，更换周期设计为3个月，每年更换4次，吸附有机废气约0.04t/a，产生废活性炭约8.04t/a，收集后委托有资质单位处置。 9）生活垃圾 本项目新增员工32人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则本项目产生生活垃圾约4.8t/a，环卫清运处理。 （2）固体废物鉴别 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年9月1日实施）、《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）中相关要求，本项目固体废物鉴别情况见下表： 表4-23本项目固体废物属性判定结果 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断*. 是否属于固体废物; 判定依据. 1; 废一次性耗材; 实验过程; 固态; 塑料、反应残留物; 0.5; 是; 《固体废物鉴别标准通则》. 2; 废膜包; 深层过滤; 固态; 滤布、反应残留物; 0.1; 是. 3; 废苯甲醇; 层析柱保存; 液态; 苯甲醇; 0.02; 是. 4; 废化学品包装; 化学品包装; 固态; 玻璃瓶、残留试剂; 0.005; 是. 5; 分离废液; 离心、深层过滤; 液态; 培养基; 2.6; 是. 6; 废活性炭; 废气处理; 固态; 活性炭、有机废气; 8.04; 是. 7; 废滤膜; 纯水制备; 固态; 塑料滤膜; 0.01; 是. 8; 废一般试剂包装物; 原料包装; 固态; 纸箱、塑料袋等; 0.05; 是. 9; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 塑料、纸屑等; 4.8; 是. （3）固体废物属性判定及危险废物汇总 本项目产生的固体废物属性判定情况见下表： 表4-24本项目固体废物产生情况表 序号; 固废名称; 属性; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 拟采取的处理处置方式. 1; 生活垃圾; 一般固废; 固态; 塑料、纸屑等; 《国家危险废物名录》2021版; /; SW64; 900-099-S64; 4.8; 环卫清运. 2; 废滤膜; 一般工业固废; 固态; 塑料滤膜; /; SW17; 900-003-S17; 0.01; 外售综合利用. 3; 废一般试剂包装物; 固态; 纸箱、塑料袋等; /; SW17; 900-005-S17; 0.05. 4; 废一次性耗材; 危险废物; 固态; 塑料、反应残留物; T; HW49; 900-041-49; 0.5; 危废暂存间暂存，并委托有资质单位处置. 5; 废膜包; 固态; 滤布、反应残留物; T; HW49; 900-041-49; 0.1. 6; 废苯甲醇; 液态; 苯甲醇; T; HW06; 900-402-06; 0.02. 7; 废化学品包装; 固态; 玻璃瓶、残留试剂; T; HW49; 900-041-49; 0.005. 8; 废活性炭; 固态; 活性炭、有机废气; T; HW49; 900-039-49; 8.04. 9; 分离废液; 液态; 培养基; In; HW02; 276-001-02; 2.6; 回用作现有项目培养基. 本项目危险废物汇总见下表： 表4-25本项目危险废物汇总表（t/a） 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 废物代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废 周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废一次性耗材; HW49; 900-041-49; 0.5; 实验过程; 液; 塑料、反应残留物; 反应残留物; 每天; T; 危废暂存间暂存，并委托有资质单位处置. 2; 废膜包; HW49; 900-041-49; 0.1; 深层过滤; 液; 滤布、反应残留物; 反应残留物; 每天; T. 3; 废苯甲醇; HW06; 900-402-06; 0.02; 层析柱保存; 液; 苯甲醇; 苯甲醇; 每天; T. 4; 废化学品包装; HW49; 900-041-49; 0.005; 化学品包装; 液; 玻璃瓶、残留试剂; 残留试剂; 每天; T. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 8.04; 废气处理; 固; 活性炭、有机废气; 有机废气; 三个月; T. 6; 分离废液; HW02; 276-001-02; 2.6; 离心、深层过滤; 固; 培养基; 培养基; 每天; In; 回用作现有项目培养基. （4）一般固体废物环境影响分析 本项目拟设置2m2一般工业固废暂存点一处，位于4楼现有项目东北侧，一般工业固废最大储存量约1t，建设一般工业固废的产生量为0.06t/a，企业半年清理一次，可以满足企业正常生产情况的需求。 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，一般工业固废暂存点位于室内，其贮存过程满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 （5）危废暂存间环境影响分析 本次评价按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）要求进行本项目危险废物的环境影响分析。主要包括危险废物贮存场所（设施）环境影响分析、运输过程的环境影响分析、委托处置的环境影响分析三大方面。 1）危险废物贮存场所环境影响分析 ①危险废物贮存场所的能力分析 本项目危险废物依托现有10m2危废暂存间暂存，现有危废暂存点最大储存能力约为1t，建设单位现有项目危废产生量为0.851t/a，尚有余量约7.149t/a，本项目危险废物产生量约为11.265t/a，每3个月清理一次，在定期处置前提下，危废仓库可以满足危废暂存的需求。 ②选址可行性分析 建设单位位于南京市江宁区高新园天元东路2289号，地质结构稳定，地质情况满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。 本项目依托危险废物暂存间情况与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存设施的选址提出要求对比见下表： 表4-26危废间选址分析一览表 序号; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）; 本项目危险废物暂存间情况; 建设可行性. 1; 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。; 本项目危废仓库选址满足选址生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，本环评依法进行环境影响评价; 可行. 2; 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。; 本项目危废仓库不位于生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区; 可行. 3; 贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。; 本项目危废仓库建设位置不在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，不属于法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点; 可行. 4; 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。; 本环评已对危废仓库位置进行了规定; 可行. 2）运输过程的环境影响分析 ①厂区内生产工艺环节运输到贮存场所过程 厂区内运输必须将先将危废密闭置于专用包装物、容器内，防止散落、泄漏；厂区地面均为水泥硬化，一旦因管理疏漏或包装物破损而发生散落、泄漏，要进行及时清理，以免产生二次污染。 ②危废外运过程 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求： A.《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012） 本项目危险废物严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求运输，在厂区内部从生产工艺环节运输到危废仓库过程中，由于项目生产车间和危废仓库均位于同一个厂区内，厂内运输过程中严格采取措施防止散落、泄漏，同时运输过程中避开办公区，亦不会对人员及周边环境产生影响。 危险废物从项目厂区运输至有资质的处置单位过程中，将严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，确保运输过程中不会对运输沿线的敏感点产生影响。 B.《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日） a.企业危险废物转移须严格按照《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）中相关要求管理。 b.对承运人或者接受人的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任； c.制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息； d.建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接收人等相关信息； e.填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接收人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等； f.及时核实接收人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。 3）委托利用或处置可行性分析 本项目产生危废，均统一收集后，在危废暂存间暂存，并委托有资质单位处理（分离废液直接回用作现有项目培养基）。 根据建设单位提供资料，本项目产生的分离废液主要为发酵后的培养基，本项目发酵后的培养基依然富含营养物质及细胞生长因子，且不含细菌和病毒，可直接作为现有项目CART细胞产线的培养基使用，因此，分离废液作现有项目培养基回用可行。 建设单位已与南京伊环环境服务有限公司签订危废处置协议，南京伊环环境服务有限公司危险废物经营许可证号：JSNJ0115COO028-2，有效期至2024年11月，许可经营范围：收集实验室废物（HW49，900-047-49）、非药品（HW49，900-999-49）、沾染物（HW49，900-041-49）、废活性炭（HW49，900-039-49）及废有机溶剂（900-401-06、900-401-06），本项目产生的废一次性耗材、废膜包、废化学品包装（HW49，900-041-49）、废苯甲醇（HW06，900-402-06）、废活性炭（HW49，900-039-49）均在南京伊环环境服务有限公司核准经营范围内，委托南京伊环环境服务有限公司收集可行，后续处置工作由南京伊环环境服务有限公司负责。 综上分析，项目危险废物委托其处置是可行的。 建设项目采取上述措施后，从危废产生、收集、贮存、运输和处置等全过程进行管理，对周围环境影响较小。 （6）污染防治措施及其经济、技术分析 1）贮存场所（设施）污染防治措施 ①一般固废 本项目一般工业固废应按照相关要求分类收集贮存，暂存场所满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及其修改单等规定要求。 Ⅰ、贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 Ⅱ、为保障设施、设备正常运营，必要时应采取措施防止地基下沉，尤其是防止不均匀或局部下沉。 Ⅲ、贮存、处置场地使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 ②危险固废 本项目依托现有10m2的危废暂存间，贮存能力满足要求，危废仓库基本情况见下表： 表4-27项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积（m2）; 贮存方式; 贮存能力（t）; 贮存周期. 危废暂存间; 废一次性耗材; HW49; 900-041-49; 厂区内; 10; 密封袋装; 8; 3个月. 废膜包; HW49; 900-041-49; 密封袋装. 废苯甲醇; HW06; 900-402-06; 密封桶装. 废化学品包装; HW49; 900-041-49; 密封袋装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 密封袋装. 分离废液; HW02; 276-001-02; 密封桶装. 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023），本项目危废仓库建设应满足如下要求： Ⅰ、贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 Ⅱ、在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 Ⅲ、贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目的危险废物具有有毒有害和感染性危险性，存在泄漏风险，建设单位拟在废包装桶下方设置不锈钢托盘，发生少量泄漏应立即将容器内剩余物质转移，并收集托盘内泄漏液体，防止通过雨水管网进入外环境。本项目产生的废液等液态危废一旦储存不当导致包装桶内残留的废液泄漏，泄漏的废液可能会进入雨、污管网，随雨水进入河流，进而造成地表水的污染。 1）对环境空气的影响： 本项目危险废物均以密封的包装贮存，可以有效防止废气泄漏，不会对环境空气造成影响。 2）对地表水的影响： 危废仓库具有防雨、防漏、防渗措施，当事故发生时，不会产生废液进入厂区雨水系统，对周边地表水产生不良影响。 3）对地下水的影响： 本项目危险废物依托厂房4楼现有危废仓库贮存，已按照《危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）》要求，进行防腐、防渗，暂存场所地面铺设等效2mm厚高密度聚乙烯防渗层，渗透系数≤10—10cm/s，设集液托盘，正常情况下不会泄漏至室外污染土壤和地下水，不会对区域地下水环境产生影响。 4）对环境敏感保护目标的影响： 本项目暂存的危险废物都按要求妥善保管，暂存场地地面按控制标准的要求做了防渗漏处理，一旦发生泄漏事故及时采取控制措施，环境风险水平在可控制范围内。 综上，本项目危废发生少量泄漏事件，可及时收集，能及时处置，影响不会扩散，能够控制厂区内，环境风险可接受。 综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会产生二次污染，对周围环境影响较小。 5、土壤、地下水环境影响分析 （1）地下水、土壤污染源分析 根据工程分析结果，本项目地下水、土壤环境影响源为物料间、发酵间。本项目位于江宁区高新园天元东路2289号现有厂房内，项目位于三楼，厂房整体已采取混凝土硬化，物料间、发酵间地面及裙角采取防渗措施，不涉及垂直入渗和地表漫流途径，同时项目运营期废气产生量很少，几乎不存在大气沉降途径。综上，本项目几乎不存在土壤、地下水环境影响途径。 （2）污染防控措施 针对企业原辅材料、危险废物暂存情况，采取合理有效的工程措施可防止污染物对地下水、土壤的污染。为更好地保护地下水和土壤资源，将项目对环境的影响降至最低限度，建议采取相关措施，具体如下： 1）源头控制 厂区采取雨污分流、清污分流，加强企业管理。完善化学品、固体废物储存场所巡查制度，做好涉及化学品使用、贮存及固废暂存间防渗、防逸散措施。 2）分区防渗 结合本项目各生产设备、贮存库等因素，根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性对全厂进行分区防渗。本项目依托现有厂房进行，现有厂区及厂房内均已做硬化处理。本项目建成后，全厂分区防渗措施见下表： 表4-28全厂分区防渗方案及防渗措施表 序号; 防治分区; 分区位置; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 发酵间、物料间、危废仓库; 依据国家危险贮存标准要求设计、施工，采用200mm厚C15砼垫层，设置钢筋混凝土围堰，并采用底部加设土工膜进行防渗，使渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，且防雨和防晒。. 2; 一般防渗区; 一般工业固废仓库、实验室区域等; 地面基础防渗和构筑物防渗等级达到渗透系数≤1.0×10-7cm/s，相当于不小于1.5m厚的黏土防护层。. 3; 简单防渗区; 办公区; 一般地面硬化. 采取以上污染防治措施后，建设项目对周围地下水环境影响可得到有效控制。 （3）跟踪监测要求 本项目场区污染单元污染途径简单，在落实好防渗、防污措施后，物料或污染物能得到有效处理，无需对土壤和地下水进行跟踪监测。 6、环境风险分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）作为识别标准，对照发现本项目存在的环境风险物质。 （1）风险调查 本项目涉及风险的物质及数量见下表： 表4-29本项目涉及危险物质及数量 序号; 风险物质名称; 年用量/年产生量t; 储存方式; 最大储存量t; 存储位置. 1; 37%盐酸; 10.8; 瓶装; 0.001; 化学试剂室、试剂配制室、生产车间. 2; 异丙醇; 0.05; 瓶装; 0.01. 3; 废一次性耗材; 0.5; 密封桶装; 0.15; 危废暂存间. 4; 废膜包; 0.1; 密封桶装; 0.025. 5; 废苯甲醇; 0.02; 密封桶装; 0.005. 6; 废化学品包装; 0.005; 密封桶装; 0.002. 7; 废活性炭; 8.04; 密封袋装; 2.1. （2）风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）作为识别标准，对全厂所涉及的物质进行危险性识别。主要涉及环境风险物质详见下表： 表4-30建设项目涉及环境风险物质识别表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 对应HJ169/HJ941物质名称; 危险物质 Q值. 1; 37%盐酸; 7647-01-0; 0.001; 7.5; 盐酸（浓度37%或更高）; 0.00013. 2; 异丙醇; 67-63-0; 0.0002; 10; 异丙醇; 0.00002. 3; 废一次性耗材; /; 0.37; 50; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.0074. 4; 废膜包; /; 0.001; 50; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.00002. 5; 废苯甲醇; /; 0.1; 50; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.002. 6; 废化学品包装; /; 0.005; 50; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.0001. 7; 废活性炭; /; 1.5; 50; 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）; 0.03. 合计; 0.03967. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1Q1+q2Q2+⋯⋯+qnQn 式中： q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 上式计算结果可知：本项目Q=0.03967<1，风险较小。 （2）评价等级 表4-31评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果。风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。. 根据对照，本项目Q＜1，环境风险较小，环境风险评价等级为简单分析。 （3）环境风险识别 1）风险物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本项目风险物质主要为盐酸、异丙醇和各类危险废物。 2）生产系统危险性识别 本项目生产过程中存在的环境风险主要有以下几方面： ①物料间盐酸、异丙醇等液态物质，或危废暂存间废异丙醇发生泄漏，泄漏液流出厂外，对周边土壤、地下水、地表水造成污染； ②危险物质异丙醇易燃，遇明火引发火灾伴生/次生CO污染物污染局部环境空气，消防废水若进入周边水体会造成地表水污染，严重可能污染土壤和地下水。 3）危险物质向环境转移的途径识别 本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径具体见下表： 表4-32本项目环境风险识别表 序号; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 可能受影响的环境敏感目标. 1; 物料间; 盐酸、异丙醇; 泄漏，火灾伴生次生污染物; 大气扩散、地表漫流; 地表水、土壤、地下水. 2; 危废暂存间; 苯甲醇、废一次性耗材等危险废物; 泄漏，火灾伴生次生污染物; 大气扩散、地表漫流; 地表水、土壤、地下水. （4）环境风险防范措施 1）现有项目风险防范措施 ①现有项目车间及仓库需要配备必要的通、排风装置，以保持通风状况良好，必要时应采取机械式强制通风。确保通风装置的完好、有效。 ②物料泄漏事故防范措施 a.各类物料储存室、实验室、危废仓库地面及墙壁裙脚均采取防渗措施，危废仓库内设置不锈钢防泄漏托盘防止泄漏液流出车间。 b.涉及病毒、细菌储存和操作的实验室有完善的隔离措施，进出人员必须进行严格的更衣、消毒措施，可防止病原体泄漏。 2）本项目拟采取风险防范措施 ①技术、工艺及装备、设备、设施方面 为降低生产场所空气中的有害物质浓度，车间及仓库需要配备必要的通、排风装置，以保持通风状况良好，必要时应采取机械式强制通风。确保通风装置的完好、有效。 ②物料泄漏事故防范措施 a.本项目新增储存、实验区域做好地面及墙壁裙脚防渗措施。 b.泄漏应急处理措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源。建议应急处理人员穿戴化学防护服、防毒面糊进行处理，尽快收集泄漏液，防止流入下水道等限制性空间。 c.完善安全生产管理制度和定期排查制度，设置专人管理，落实主管人员责任，及时排查环境风险隐患，实施整改。 3）危废贮存、运输过程风险防范措施 本次环评要求危废暂存库须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》（苏环办〔2024〕16号）等要求。危险废物的运输应由危险废物处置单位安排专人专车运送，同时注意运输工具的密封，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防治污染环境的措施等，防止造成二次污染。 同时在环境管理中注意以下内容：建设单位应通过“江苏省危险废物全生命周期监控系统”进行危险废物申报登记，将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门危险废物交接制度；必须明确企业为固体废物污染防治的责任主体，要求企业建立风险管理及应急救援体系，执行环境监测计划、转移联单管理制度及国家和省有关转移管理的相关规定、处置过程安全操作规程、人员培训考核制度、档案管理制度、处置全过程管理制度等。 4）定时巡检，做好台账表。 5）充分利用瑞鸿科技园区环境风险防范措施 建设单位应做好与瑞鸿科技园区应急预案的衔接。瑞鸿科技园已于2023年2月编制完成应急预案，瑞鸿科技园已实施雨污分流排水制，厂区内共有1个污水排放口，2个雨水排放口。目前园区已设置112m3应急池一座，目前尚未设置雨污水截流设施，已列入限时整改内容。本项目建成后可依托瑞鸿科技园区事故废水收集设施拦截事故废水。建设单位应与瑞鸿科技园应急指挥部做好衔接，保证发生事故时可顺利调用瑞鸿科技园区应急物资。 6）建设单位应依据相关法律法规履行安全生产“三同时”手续。 表4-33预防机制详情 突发环境事件; 预防机制. 物料泄漏; 1.加强对仓库的巡视工作，重点检测包装有无破裂等； 2.做好物料间和危废暂存间地面防渗防腐处理，设置不锈钢防渗托盘等措施，防止泄漏的物料及消防废水排出厂界。. 暴雨、雷电等自然灾害; 1.密切注意天气变化，在暴雨等天气来临前对现场的物品进行收拾，对可能积水的部位进行检查；. 火灾; 易燃物品进行防护保护；对供电线路进行巡检；对消防设施进行定期检查。火灾时确保消防废水进入污水处理设施。. （5）风险结论 综合以上分析，在环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。在企业落实本评价提出的各项风险防范措施后，项目对环境的风险影响可接受。 7、安全风险识别内容 根据《关于做好生态环境和应急管理部门联动工作的意见》（苏环办〔2020〕101号）的要求： 企业要切实履行好从危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等环节各项环保和安全职责；要制定危险废物管理计划并报属地生态环境部门备案。申请备案时，对废弃危险化学品、物理危险性尚不确定、根据相关文件无法认定达到稳定化要求的，要提供有资质单位出具的化学品物理危险性报告及其他证明材料，认定达到稳定化要求。 企业要对脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、污水处理、粉尘治理、RTO焚烧炉等六类环境治理设施开展安全风险辨识管控，要健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。 本项目不涉及脱硫脱硝、煤改气、挥发性有机物回收、粉尘治理、RTO焚烧炉。本项目涉及的环境治理设施如下表： 表4-34安全风险辨识 序号; 环境治理设施; 本项目涉及的设施. 1; 废气治理; 二级活性炭吸附. 2; 污水治理; 实验废水依托现有紫外消毒设施处理后与生活污水一起依托瑞鸿科技园现有污水站处理，处理工艺：水解+好氧+沉淀+臭氧系统+生物滤池+消毒. 本环评要求企业按该文件要求在运营过程中切实履行好自身主体责任，配合相关部门积极有效开展环境保护和应急管理工作。 8、排污口规范化设置 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》的第十二条规定，排污口符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理、排污去向合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众监督管理。并按照《环境保护图形标志－排放口（源）》（GB15562.1-1995）及其2023年修改单的规定，对各排污口设立相应的标志牌。 （1）污水排放口 企业依托瑞鸿科技园内现有雨水、污水排口，已在污水排口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （2）废气排放口 本项目设置一根20米高排气筒DA001，根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业废气排气口，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。拟建项目废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口，如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。 （3）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。 （4）固体废物暂存场 本项目新建2m2一般工业固废暂存点，并采取二次扬尘防治措施，依托现有10m2危废暂存间，且有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （5）环保图形标志和监控要求 按照《关于规范市直管企业排污口环保图形标志的通知》（宁环办〔2014〕224号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。 本项目实施后厂区排污口情况见下表： 表4-35本项目排污口设置一览表 序号; 名称; 具体位置; 数量; 排放因子; 备注. 1; 厂区废水总排口; 瑞鸿科技园西侧; 1个; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN; 现有. 2; DA001排气筒; 本项目西侧; 1个; 非甲烷总烃、氯化氢; 新建. 8、其他环境管理要求 （1）环境管理机构 项目建成后，设置专门的环境管理机构，配备专职环保人员1名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 （2）环境管理内容 项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行应制定环境管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： ①组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，增强公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 ②制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划：定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 ③掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 ④组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息向环保部门通报。 本项目建成后具体污染源监测方案见下表： 表4-36本项目污染源监测方案一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; DA001排气筒; 非甲烷总烃、氯化氢; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值. 氯化氢; 1次/半年; 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7排放限值. 氨、臭气浓度; 1次/半年; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准. 废水; 废水总排口; 流量、pH、COD、氨氮; 自动监测; 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值. BOD5、SS、TP、TN; 1次/季度. 噪声; 厂界四周外1m; 等效A声级; 1次/季度，昼夜各监测一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准. （3）排污许可制度的建立 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展行业，项目不涉及通用工序，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目未纳入排污许可管理。 |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | DA001 | 非甲烷总烃、氯化氢 | 通风橱收集+二级活性炭吸附+20米高排气筒DA001排放 | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表1、表2排放限值 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 加强废气收集 | 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准限值 |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表7排放限值 |
|  |  |  | 氨、臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准 |
| 地表水环境 | DW001 |  | COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水依托瑞鸿园区化粪池预处理，实验工艺废水、设备清洗废水依托现有紫外消毒设施消毒，然后与纯水制备浓水、灭菌废水一起依托瑞鸿污水处理站进一步处理后接管到科学园污水处理厂集中处理 | 《生物制药行业水和大气污染物排放限值》（DB32/3560-2019）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 厂房隔声、设备合理选型 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目营运期产生的固废生活垃圾由环卫清运，废滤膜、废一般试剂包装物外售综合利用，废一次性耗材、废膜包、废苯甲醇、废化学品包装、废活性炭委托有资质单位处理，分离废液回用作现有项目培养基。固废均得到相应合理的处置，零排放。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 建设单位切实做好防治措施，源头控制、分区防渗，对各种污染物进行有效地治理，可将污染物对土壤及地下水环境影响降至最低，对土壤及地下水环境的影响较小。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①技术、工艺及装备、设备、设施方面 为降低生产场所空气中的有害物质浓度，车间及仓库需要配备必要的通、排风装置，以保持通风状况良好，必要时应采取机械式强制通风。确保通风装置的完好、有效。 ②物料泄漏事故防范措施 a.本项目新增储存、实验区域做好地面及墙壁裙脚防渗措施。 b.完善安全生产管理制度和定期排查制度，设置专人管理，落实主管人员责任，及时排查环境风险隐患，实施整改。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号），活性炭吸附处理装置管理要求如下： 1、活性炭吸附处理装置应先于产生废气的生产工艺设备开启、晚于生产工艺设备停机； 2、活性炭吸附装置应设置铭牌并张贴在装置醒目位置（可参照排污口设置规范），包含环保产品名称、型号、风量、活性炭名称、装填量、装填方式、活性炭碘值、比表面积等内容； 企业应做好活性炭吸附日常运行维护台账记录，主要包括设备运行启停时间、设备运行参数、耗材消耗（采购量、使用量、装填量、更换量和更换时间、处置记录等）及能源消耗（电耗）等，台账记录保存期限不得少于5年。 3、根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目行业类别属于M7340医学研究和试验发展行业，项目不涉及通用工序，对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，该项目未纳入排污许可管理。 |  |  |  |  |

六、结论

1、大气 本项目位于南京市江宁区高新园天元东路2289号现有厂房内，项目周边500米范围内无环境空气保护目标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。本项目废气收集经处理后通过有组织达标排放，废气经处理后得到有效削减，对区域环境空气质量影响较小。 2、废水 本项目生活污水依托瑞鸿园区化粪池预处理，实验工艺废水、设备清洗废水依托现有紫外消毒设施消毒，然后与纯水制备浓水、灭菌废水一起依托瑞鸿污水处理站进一步处理后接管到科学园污水处理厂集中处理，处理后综合废水水质满足《制药工业大气污染物排放标准》（DB32/4042-2021）表2中“发酵类制药企业（含生产设施）”直接排放限值，通过市政污水管网排入科学园污水处理厂处理。从水质、水量、接管标准及区域污水管网建设进度等方面综合考虑，项目污水接管至科学园污水处理厂集中处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 本项目周边50米范围内无声环境保护目标，经预测，本项目高噪声设备在厂界的环境噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB（A）的要求。因此在采取降噪措施后，项目产生的噪声对周边环境影响较小。 4、固废 本项目产生的固废包括生活垃圾、废滤膜、废一般试剂包装物、废一次性耗材、废膜包、废苯甲醇、废化学品包装、废活性炭、分离废液等。一般工业固体废物主要是废滤膜、废一般试剂包装物，经统一收集后外售废品收购公司。危险废物包括废一次性耗材、废膜包、废苯甲醇、废化学品包装、废活性炭、分离废液，分离废液作为现有项目培养基回用，其他危险废物均交由具有危险废物收集资质的单位收集，后续由收集单位负责委托与处置资质的单位进行处置。员工生活垃圾交由环卫部门定期清运。固废均可得到有效处置，最终实现零排放，不会产生二次污染。 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。只要保证在运营期间加强设备检修及维护，确保各环保处理设施稳定运行，项目对周边环境影响较小。同时，建设单位应按照环境保护的原则，认真执行“三同时”政策，落实各项污染防治措施，并切实保证污染治理设施正常稳定地运行，在此基础上，本项目的环境影响可得到有效控制。从环境保护的角度来看，本项目建设是可行的。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 |  | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0007 | / | 0.0007 | +0.0007 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.005 | / | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 氯化氢 | / | / | / | 0.0001 | / | 0.0001 | +0.0001 |
| 废水 |  | 废水量m3/a | 145.5 | 145.5 | / | 421/421 | / | 566.5/566.5 | +421/421 |
|  |  | COD | 0.0578/0.004 | 0.0578/0.004 | / | 0.022/0.013 | / | 0.0798/0.017 | +0.022/0.013 |
|  |  | BOD5 | / | / | / | 0.005/0.003 | / | 0.005/0.003 | +0.005/0.003 |
|  |  | SS | 0.0289/0.0007 | 0.0289/0.0007 | / | 0.016/0.002 | / | 0.0449/0.0027 | +0.016/0.002 |
|  |  | 氨氮 | 0.0051/0.0002 | 0.0051/0.0002 | / | 0.003/0.0006 | / | 0.0081/0.0008 | +0.003/0.0006 |
|  |  | 总磷 | 0.00075/0.0002 | 0.00075/0.0002 | / | 0.0002/0.0001 | / | 0.00095/0.0003 | +0.0002/0.0001 |
|  |  | 总氮 | 0.001 | / |  | 0.004/0.004 |  | 0.005/0.005 | +0.004/0.004 |
|  |  | 粪大肠杆菌群数 | 5×106个/1.45×105个 | 5×106个/1.45×105个 | / | / | / | 5×106个/1.45×105个 | +0/0 |
| 一般工业 固体废物 |  | 生活垃圾 | 1.8 | 1.8 | / | 4.8 | / | 6.6 | +4.8 |
|  |  | 废滤膜 | 0 | 0 | / | 0.01 | / | 0.01 | +0.01 |
|  |  | 废一般试剂包装物 | 0 | 0 | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 |  | 废一次性消耗品 | 0.5 | 0.5 | / | 0.5 | / | 1 | +0.5 |
|  |  | 实验废液 | 0.3 | 0.3 | / | / | / | 0.3 | +0 |
|  |  | 废培养皿 | 0.05 | 0.05 | / | / | / | 0.05 | +0 |
|  |  | 废紫外灯管 | 0.001 | 0.001 | / | / | / | 0.001 | +0 |
|  |  | 废膜包 | 0 | 0 | / | 0.1 | / | 0.1 | +0.1 |
|  |  | 废苯甲醇 | 0 | 0 | / | 0.02 |  | 0.02 | +0.02 |
|  |  | 废化学品包装 | 0 | 0 | / | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  |  | 废活性炭 | 0 | 0 | / | 8.04 |  | 8.04 | +8.04 |
|  |  | 分离废液 | 0 | 0 | / | 2.6 |  | 2.6 | +2.6 |